Приложение 1

к решению администрации Первомайского района г. Минска

от 09.03.2022 №_258_____

Требования к внешнему виду и размерам нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов):

- При размещении нескольких нестационарных объектов разных хозяйствующих субъектов, расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных кафе должны быть выполнены 
в едином архитектурно-художественном стиле (единые по цвету 
и восприятию материалы конструкций, взаимоувязанное цветовое решение) с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного кафе относительно горизонтальной плоскости фасада, высота ограждений и высота элементов креплений навесов должны быть увязаны по уровню.

- Оборудование и сборно-разборные несущие и ограждающие конструкции должны применяться открытого (полуоткрытого) типа, 
с обеспечением безопасной их эксплуатации на период установки в том числе не должны нарушаться проездные пути движения для транспорта аварийно-спасательных служб и машин скорой помощи для обслуживания прилегающих зданий, строений, сооружений и их безопасной эксплуатации.

- Размещение нестационарного объекта необходимо производить с учетом обеспечения свободного подъезда пожарных автомобилей 
и специальной аварийно-спасательной техники в помещения зданий для эвакуации людей и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. (ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 0,9 м).

- Эстетические характеристики (тип используемого оборудования, форма, параметры (размеры), пропорции, колористическое решение, масштаб и другое) должны соответствовать стилистическому и колористическому решению фасада здания, в котором расположен стационарный объект предприятие общественного питания.

- Элементы оборудования должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле с учетом цветового решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещен стационарный объект общественного питания.

Справочно:

К элементам оборудования относятся технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, перголы, декоративные ограждения, осветительные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование.

Элементами сборно-разборных ограждающих конструкций являются стойки-опоры, навесы, настилы, декоративные панели, монтируемые между стойками-опорами.

- Высота устраиваемого тентового навеса и других элементов перекрытия не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

- Монтаж, иные технические решения обустройства нестационарного объекта не должны крепится и наносить ущерб фасадам рядом расположенных зданий.

- Материалом каркаса (элементов сборно-разборных ограждающих конструкций) может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы. В качестве материала покрытия (тента) - ткань со специальной обработкой (защитой) от атмосферных осадков. Необходимо использовать материалы пастельных тонов, с учетом исполнения пункта 5 настоящих требований.

- Высота декоративных ограждений должна быть не менее 0,6 м 
и не более 0,9 м, за исключением случаев применения прозрачного ограждения высотой до 1,5 м, устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения (при принятии данного архитектурного приёма).

- Использовать при организации декоративных ограждений цветочного оформления (зеленые насаждения в кадках, ящиках, кашпо).

- Наружная реклама, размещаемая на зонтах, навесах, тентах, рол летах, ограждениях, используемых при организации работы объекта должна соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь о рекламе.

- Обеспечить доступность для физически ослабленных лиц (путем использования пандусов и поручней при устройстве технологического настила, специальных тактильных и сигнальных маркировок). Также объект должен быть оборудован урной для мусора.

- Местоположение и размеры нестационарного объекта должны соответствовать существующему до установки нестационарного объекта архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки, особенностям благоустройства прилегающей территории.

- Размещение нестационарного объекта на эксплуатируемой кровле, стилобате, террасе и иных открытых площадках здания, строения, сооружения, в котором располагается стационарный объект общественного питания, возможно только при условии наличия 
у данного предприятия общественного питания прямого доступа (выхода).

- Размещение нестационарного объекта над газоном возможно при организации технологического настила.

- Внешние границы нестационарного объекта должны находиться на расстоянии не менее 1,8 м до деревьев, опор наружного освещения, других наземных элементов, установленных на тротуаре.

- Допускается размещение нестационарных объектов непосредственно у противопожарных стен зданий (сооружений), 
а также стен зданий I – III степеней огнестойкости, не имеющих оконных, дверных, технологических проемов, балконов, лоджий до высоты 10 м от планировочной отметки земли.

- При наличии наружных эвакуационных и пожарных лестниц нестационарные объекты следует размещать на расстоянии не менее 
10 м от них.

- В случае размещения нестационарных объектов под навесами, пристроенными к зданиям и сооружениям, их несущие и ограждающие конструкции следует выполнять из материалов с пожарно-техническими показателями не ниже Г2 и РП2 или из огнезащищенной древесины подгруппы 1а.

- Площадь одного нестационарного объекта не может быть более 150 кв.м.

- Этажность нестационарного объекта не может быть более одного этажа.

- Электрооборудование, а также системы отопления 
и кондиционирования, при оборудовании ими нестационарного объекта, должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок и др. ТНПА;

- При размещении нестационарных объектов должны быть соблюдены основные мероприятия, направленные на предотвращение возникновения загорания, обеспечения безопасной эвакуации людей 
и ограничения распространения пожара в начальной стадии его возникновения.

- Ценники на товаре должны быть выполнены машинописным способом, быть единообразными.

- Не допускается:

- заполнение пространства между элементами конструкций при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг панелей;

- использование для облицовки конструкции нестационарного объекта и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит;

- устройство подиумов, террас при необходимости выравнивания рельефа высотой более 15 см на месте входа.

- заглубление конструкций, оборудования и ограждения;

- использование искусственных цветов для цветочного оформления;

- использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

- использование тентовых павильонов;

- размещение: в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных, автомобильных стоянках и парковках, 
на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположенных выше первых этажей нежилых зданий 
и не имеющих отдельного входа;

- удаление деревьев и кустарников, цветников, газонов при размещении нестационарного объекта;

- размещение на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции нестационарного объекта до края проезжей части составляет менее 1,8 м или менее половины пешеходной части тротуара;

- размещение товара (емкостей с товаром) на земле;

- нахождение нестационарного объекта в охранной зоне сетей газоснабжения.

26. В процессе функционирования нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов) субъекту хозяйствования осуществлять уборку и приведение в надлежащее состояние прилегающей территори в радиусе не менее 5 метров, со стороны проезжей части – до борта проезжей части.

Дополнительные требования к внешнему виду и размерам нестационарных объектов, расположенных на территориях, прилегающих к историко-культурным ценностям:

27. Сохранять условия восприятия историко-культурных ценностей;

Не размещать опорные конструкции маркиз на фасаде здания, выносные столики на тротуарах вдоль фасадов зданий 
за пределами внешних поверхностей помещения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания;

28. Использовать декоративное прозрачное ограждение, которое должно легко демонтироваться и быть не выше 1,5 м от нулевой отметки пола (настила).

29. Не допускается:

- установка конструкций, наносящих ущерб историко-культурным ценностям, создающим угрозу повреждения элементов отделки, деталей, декора, мощения;

- размещение площадок нестационарных объектов, которое приводит к ухудшению восприятия объектов историко-культурного наследия, а также уличных перспектив, городских панорам и видов;

- крепление конструкций к фасадам памятников архитектуры;

- использование сплошных глухих ограждений и остекления высотой более 1,5 м.