Список исполнителей

Содержание

Определения	7

Введение	9

1 Нормативно-правовое регулирование в области охраны окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности	12

1 Общая характеристика планируемой деятельности	18

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности	18

1.2 Соответствие планируемой деятельности программе социально-экономического развития региона, отрасли	18

1.3 Общая характеристика территории исследований	19

1.4 Природоохранные и иные ограничения на участке реализации планируемой хозяйственной деятельности	22

1.5 * Краткая характеристика проектных решений	25

1.6 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности	32

2 Соответствие планируемого технологического процесса наилучшим доступным техническим методам (НДТМ)	33

3 Оценка современного  состояния окружающей среды района планируемой деятельности	35

3.1 Природные компоненты и объекты	35

3.1.1 Климат и метеорологические условия	35

3.1.2 Атмосферный воздух	39

3.1.3 Геоморфологические особенности	43

3.1.4 Поверхностные воды	45

3.1.5 Геологическое строение и гидрогеологические условия	48

3.1.6 Почвенный покров	54

3.1.7 Растительный и животный мир	56

3.2 Природные комплексы и природные объекты	61

3.3 Социально-экономические условия	61

3.4 Радиационное загрязнение	63

4 Источники и оценка возможного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с предложенными проектными решениями	64

4.1 Источники и виды возможного воздействия	64

4.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух	64

4.2.1* Характеристика источников воздействия на атмосферный воздух	65

4.2.2* Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ	71

4.3 Оценка физических факторов воздействий	76

4.3.1 Шумовое воздействие	76

4.3.1.1 Характеристика предприятия как источника шумового загрязнения. Исходные данные для акустического расчета	79

4.3.1.2 Оценка шумового воздействия	80

4.3.2 Вибрационное воздействие	83

4.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы	83

4.5 Оценка воздействия на подземные воды	84

4.5.1 Естественная защищенность грунтовых вод	86

4.5.2 Защищенность напорных водоносных горизонтов	88

4.6 Оценка воздействия на поверхностные воды	90

4.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир	90

4.8 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объекта планируемой хозяйственной деятельности	91

4.9 Оценка изменения социально-экономических условий в результате реализации хозяйственной деятельности	93

4.10 Трансграничное воздействие	94

4.11 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций	94

5 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа	99

6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	101

7 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации неблагоприятного воздействия объекта планируемой деятельности	102

8 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности	104

9 Условия для проектирования объекта планируемой хозяйственной деятельности	106

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	108

ПРИЛОЖЕНИЯ*	109

*- закрытая информация в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О служебной информации ограниченного распространения» от 12 августа 2014 г. № 783 Раздел «Внешнеэкономическая деятельность. Финансы» п.83

Нормативные ссылки

В настоящем отчете об ОВОС использованы ссылки на следующие нормативные документы:

В настоящем отчете об ОВОС использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ  в редакции от 17.07.2017 N 51-З

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г № 149-З в редакции от 17.07.2017 N 51-З.

Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. № 205-З в редакции от 18.07.2016 № 402-З

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 № 2-З в редакции от 13.07.2016 г. № 397-З

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З в редакции от 15.07.2015 № 288-З

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 18 июля 2016 г. № 399-З

ЭкоНиП 17.01.06-001-1017 Требования экологической безопасности

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 14.06.2016 № 458

ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета

Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности» от 5 января 2016 г. № 354-З

Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду, утверждена Постановлением Министерства природных  ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 г. №113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования

СанНиП «Требования к организации зон санитарной  охраны  источников  и централизованных систем питьевого водоснабжения», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142

СанНиП «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91

СанНиП «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115

ТКП 45-2.04-154-209. Защита от шума

Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утв. постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85, с изменениями и дополнениями от 7 марта 2012 г. № 8

Определения

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности, последствиями которой являются изменения окружающей среды.

Газоочистная установка – оборудование, предназначенное для улавливания из отходящих газов или вентиляционного воздуха содержащихся в них вредных примесей с целью предотвращения загрязнения атмосферы и состоящее из одного или нескольких газоочистных аппаратов, вспомогательного оборудования и коммуникаций.

Голография – метод получения изображения, основанный на принципах волновой оптики – законах интерференции и дифракции световых волн, испускаемых источниками света, и представляет собой запись на специальном носителе интерференционной картины распределения амплитуд волн от  разных источников  с  последующим  ее  воспроизведением.

Загрязняющие вещества – химические вещества или их смесь, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала объекта.

Зона возможного значительного вредного воздействия объекта – территория, в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей среды или отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Мономеры  – это низкомолекулярные органические вещества, способные к превращению в полимеры в процессе различных химических взаимодействий.

Населенный пункт – компактно заселенная части территории Республики Беларусь, место постоянного жительства граждан, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, наименование и установленные в соответствующем порядке границы.

Объект-аналог – объект, сопоставимый по функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.

Потенциальная зона возможного воздействия объекта – территория, в пределах которой по данным опубликованных источников или фактическим данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды или её отдельных компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями - т.е. способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – концентрация загрязняющего вещества, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или будущие поколения.

Требования в области охраны окружающей среды – требования, предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

Введение

Основанием для выполнения работ являлся договор № 32П-2017 от 15 февраля 2017 г. г по теме «Оценка воздействия на окружающую среду объекта «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров», заключенный между Закрытым акционерным обществом «Голографическая ИНДУСТРИЯ» (Заказчик) и Государственным научным учреждением «Институт природопользования НАН Беларуси» (Исполнитель) и техническое задание к нему.

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой организацию наукоёмкого производства - лаборатории по производству акрилатных мономеров на арендуемых площадях по адресу: г. Минск, тракт Логойский 22/2.

Акрилатные мономеры являются основой формирования фотополимеризующихся композиций, которые используются в процессе голографической записи. Реализация уникальных голографических технологий в Республике Беларусь в настоящее время занимает в системе государственных приоритетов особое место, в том числе в части голографических средств защиты информации, документов, ценных бумаг и особо ценных объектов. Элементы голографической технологии, в том числе производство органического материала  со сложным химическим составом с использованием акриловых мономеров, являются «ноу-хау» ЗАО «Голографическая ИНДУСТРИЯ». На сегодняшний день аналогов белорусской системе производства защитных голограмм в мире не существует.

В соответствии со Ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г., для лаборатории по производству акриловых мономеров, как объекта промышленности на котором планируется осуществление экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством материалов, у которого не установлен базовый размер санитарно-защитной зоны проводится оценка воздействия на окружающую среду.

Основной целью проведения оценки воздействия является поиск оптимальных предпроектных и проектных решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой хозяйственной деятельности, а также выработка эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе с учетом возможного трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной и иной деятельности и подготовки отчета об ОВОС регламентируется Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду и ТКП 17.02-08-2012 (02120).

В соответствии с требованиями Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. в части требований к специалистам, осуществляющим ОВОС, сотрудники Института природопользования НАН Беларуси прошли подготовку по проведению ОВОС в Республиканском центре государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусью. В связи с этим Институт имеет право на проведение ОВОС (Приложение А).

В соответствии с разработанной Программой проведения ОВОС (Приложение Б) решены следующие задачи:

- разработана программа проведения ОВОС;

- выполнен анализ планируемой хозяйственной деятельности с позиции наличия источников негативного воздействия на состояние природной среды;

- охарактеризовано состояние основных компонентов окружающей среды территории реализации проекта планируемой хозяйственной деятельности;

- дана характеристика режима использования рассматриваемой территории и экологических ограничений на реализацию планируемой хозяйственной деятельности;

- оценено возможное воздействие реализации планируемой хозяйственной деятельности на состояние основных компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, почвы, поверхностные и подземные воды). Определены источники и виды воздействия;

- выполнена сравнительная оценка альтернативных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности с выбором приоритетного варианта, с учетом экологических и связанных с ними социально-экономических последствий;

- проанализированы предусмотренные проектными решениями мероприятия по предотвращению или снижению значительного вредного воздействия на окружающую природную среду при функционирования лаборатории по производству акриловых мономеров;

- разработан состав дополнительных мероприятий по предотвращению, минимизации или компенсации возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

- разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.

Исходными данными для выполнения работ являлись: проектные материалы по объекту, сведения по технологическим решениям в рамках ограниченного доступа к информации по проектируемому производству; законодательно-нормативная документация; результаты натурного обследования; картографический материал в том числе, предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com.); опубликованная литература по вопросу исследований.

1 Нормативно-правовое регулирование в области охраны окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности

Основным законодательным актом в области охраны окружающей среды является Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от  17.07.2017 N 51-З). Закон определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений и обеспечения экологической безопасности. Закон регламентирует общие экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Настоящим законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду.

Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 5399-3 от 18.07.2016 г.

Состав исследований и порядок проведения ОВОС определяется согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 и ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.

Основными принципами проведения ОВОС являются:

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее реализации;

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на конкретном земельном участке.

Согласно установленным компонентам окружающей среды, потенциально подверженным негативному воздействию при реализации планируемой хозяйственной деятельности, необходимо учитывать требования законодательно-нормативной документации в области охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почвогрунтов.

Требования к охране атмосферного воздуха

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 2-3  (в редакции Закона Республики Беларусь от 13 июля  2016 г. № 397-З) планируемая хозяйственная деятельность должна осуществляться с учетом требований в области охраны атмосферного воздуха в целях обеспечения благоприятной среды обитания человека, сохранения, улучшения и восстановления качественного состояния  атмосферного воздуха, обеспечения экологической безопасности.

В целях снижения уровня неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду при размещении, проектировании и строительстве объектов хозяйственной деятельности в Республике Беларусь действует СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91. Данные Санитарные правила устанавливают санитарно-гигиенические требования к организации СЗЗ действующих, проектируемых, строящихся и реконструируемых промышленных объектов и производств, сооружений, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

В соответствии с требованиями СанПиН «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 141 при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов должны приниматься меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до показателей, обеспечивающих соблюдение нормативов ПДК или ОБУВ, с использованием мероприятий по снижению или предотвращению, в том числе обезвреживанию, выбросов загрязняющих веществ.

Требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения

Охрану поверхностных и подземных вод при эксплуатации объектов необходимо обеспечить в соответствии с требованиями с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З, СТБ 17.06.01-01-2009 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Использование и охрана вод, СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения, СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» и др.

В соответствие с требованиями вышеуказанных документов при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние поверхностных вод должны предусматриваться и осуществляться необходимые мероприятия по охране вод. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объектов.

Объектами охраны подземных вод от загрязнения являются, в первую очередь, водоносные горизонты (комплексы), которые используются или могут быть использованы для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых, лечебных, рекреационных и других нужд населения и иных потребностей.

Охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения, истощения и (или) повреждения является обязательным условием обеспечения надлежащего качества питьевой воды и достигается выполнением санитарных, экологических и иных требований и мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения и (или) истощения подземных водных объектов, а также созданием зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, соблюдением режима хозяйственной деятельности, предусмотренного для этих зон.

Для водозаборов подземных вод в соответствии с СанНиП «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142  устанавливаются зоны санитарной охраны в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения и (или) повреждения. В составе ЗСО устанавливаются три пояса – I, II и III. Граница первого пояса ЗСО – зона строгого ограничения, устанавливается на расстоянии не менее 30 м от источник питьевого водоснабжения.

Граница второго пояса ЗСО предназначена для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчетное время (t) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности и вирулентности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения воды.

Граница третьего пояса ЗСО предназначена для защиты водоносного горизонта от химических загрязнений Положение границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за её пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, они или не достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания или достигнут, но не ранее расчетного времени t. Расчетное время для химического загрязнения t определяется сроком эксплуатации водозабора и составляет 10 000 суток (25 лет).

Основные мероприятия на территории ЗСО включают:

– по первому поясу – территория должна быть спланирована, благоустроена, озеленена и охраняема;

– по второму и третьему поясам – размещение объектов, являющихся источниками микробного (II пояс) и химического загрязнения, предполагает регулирование любого нового строительства, своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидравлическую связь с эксплуатируемым водоносным горизонтом.

Размещение объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод возможно на участках распространения защищенных подземных вод в соответствии с п. 5.5 СТБ 17.1.3.06-2006 «Охрана подземных вод от загрязнения.

Требования к охране земель (почв) от загрязнения и истощения

Охрану и использование земель при реализации проектных решений и в дальнейшем необходимо обеспечить в соответствии с требованиями Кодекса Республики  Беларусь о земле  от 23 июля 2008 г. № 425-З  (в редакции Закона Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432-З), ЭкоНиП 17.01.06-001-1017 Требования экологической безопасности.

В соответствии с Кодексом землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им земельных участков следующие мероприятия по охране земель:

- благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;

- сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель;

- защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий;

- предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками;

- проводить консервацию деградированных земель, если невозможно восстановить их исходное состояние;

- восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли;

- снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством.

Требования по обращению с отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами  на основе Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Согласно ст. 17 Закона основные принципы следующие:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Таким образом, ОВОС планируемой хозяйственной деятельности выполнялась в соответствии с законодательно-нормативными требованиями в области охраны окружающей среды в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв.

1 Общая характеристика планируемой деятельности

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Закрытое акционерное общество «Голографическая ИНДУСТРИЯ». Почтовый адрес: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Калинина, 12, тел +375(17)2800131.

Генеральный проектировщик – ЗАО «Белзарубежстрой». Почтовый адрес: г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, 10 этаж, тел./факс: +375 17 388 00 69/70, + 375 17 388 00 69/70, е, e-mail: zaa@bzs.by.

Разработчик ОВОС – Институт природопользования НАН Беларуси. Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10, тел./факс: +375 (17) 269 88 84, +375 (17) 266 34 29, e-mail: gidroeco@tut.by.

1.2 Соответствие планируемой деятельности программе социально-экономического развития региона, отрасли

Указом Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Дерективу Президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» от 26 января 2016 г. № 26 в качестве приоритета государственной инновационной политики определено развитие высокотехнологичных направлений национальной экономики, основанных на использовании био- и нанотехнологий, информационных технологий, новых материалов с заданным уровнем свойств;

Согласно основным положениям Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утв. Указом президента Республики  Беларусь от 31 января 2017 г. № 31, для обеспечения  качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов, предполагается  решить следующие задачи:

- формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции;

- обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов национальной экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий;

- развитие и повышение эффективности функционирования национальной инновационной системы на основе формирования рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности.

Планируемая хозяйственная деятельность по развитию уникальных голографических технологий в республике, с созданием лаборатории по производству акрилатных полимеров, с цель синтеза нового материала с заданным уровнем свойств (трехмерной среды со сложным химическим составом) – имеет мировой приоритет, соответствует основным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы согласно Указу Президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» от 22 апреля 2015 г. № 166, отвечает стратегическим курсам государственной инновационной политики в области укрепления экономической безопасности государства – входит в состав инвестиционного проекта Министерства финансов Республики Беларусь «Многослойное оптическое  защитное средство с визуализацией компонентов. Разработка и организация производства».

1.3 Общая характеристика территории исследований

Размещение лаборатории по производству акрилатных мономеров планируется в северо-восточной части г. Минска, в Первомайском районе, по адресу Логойский тракт, 22/2, на существующих площадях со сложившейся инженерной инфраструктурой, арендуемых у ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» (рис. 1.1).

В настоящее время здание ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» имеет в целом производственно-лабораторное назначение, юго-западное крыло используется как элемент административного назначения.

Лабораторию по производству акрилатных мономеров, предполагается расположить в производственном корпусе ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» (ранее Институт физики НАН Беларуси) (рис. 1.2).  В разрезе ретроспективного анализа функционального использования сооружения, здание использовалось под экспериментальные мастерские, специализирующиеся преимущественно на механообработке металлов. В мастерских эксплуатировались различное механообрабатывающее оборудование: токарные, фрезерные, шлифовальные, координатные, горизонтально-расточные станки.

В целом строительные конструкции здания обладают надежностью, находятся в работоспособном состоянии и пригодны для размещения проектируемого объекта и его эксплуатации.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района исследований

Поскольку размещение нового производства на арендованных площадях планируется с изменением их целевого функционального назначения, предусмотрена реконструкция и модернизация объекта недвижимости.

Территория ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», на площадях которого планируется устраивать лабораторию акрилатных мономеров, благоустроена, имеются участки асфальтовых покрытий (преимущественно транспортные проезды), спортивная площадка (стадион) с грунтовым покрытием, участки озеленения газоном, отдельно стоящие и групповые посадки деревьев и кустарников. Средняя мощность плодородного слоя почвы – 0,15 метра.

Рисунок 1.2 – Космический фотоснимок территории исследований (ресурсы google.maps.com.)

Согласно территориально-функциональной организации г. Минска, в соответствии с регламентами Генплана, арендуемые лабораторией акрилатных мономеров площади расположены в производственной зоне города 68 П3 (в зоне с предприятиями с базовой санитарно-защитной зоной не более 50 м), за пределами планировочного ядра г. Минска. Планируемое к размещению производство имеет низкую структурообразующую значимость.

В настоящее время на рассматриваемой территории расположены объекты науки, производственные объекты с невысокой производственной нагрузкой, объекты общественного обслуживания.

Минимальное расстояние от производственных площадей лаборатории до ближайшей жилой зоны (района жилой смешанной пространственно застройки) – многоквартирного жилого дома по Логойском тракту, 21/1 в западном направлении составляет ~ 140 м, до жилого дома по ул. Широкая, 25/1 в северном направлении  ~ 170 м, до жилого дома по ул. Калиновского, 1 ~ 180 м. (см. рис. 1.1).

Ближайшим водным объектом к проектируемому объекту является канал Слепянской водной системы,  который протекает на расстоянии ~ 750 севернее  территории реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Южнее в 89 м от территории проектируемого объекта расположена ландшафтно-рекреационная зона 320ЛР – Севастопольский парк – массовое место отдыха жителей Первомайского района.

1.4 Природоохранные и иные ограничения на участке реализации планируемой хозяйственной деятельности

Природоохранными и иными ограничениями для реализации хозяйственной деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с регламентируемым в их пределах режимом функционирования:

- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитная зона (СЗЗ);

- природная территория подлежащей специальной охране.

Ниже рассмотрены природоохранные и иные ограничения при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров».

- зоны санитарной охраны (ЗСО)

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Минска  базируется на использовании подземных вод преимущественно водоносного днепровского-сожского водно-ледникового комплекса и осуществляется рядом групповых водозаборов подземных вод, в том числе городского водозабора «Зеленовка».

Для источников питьевого водоснабжения, в том числе водозаборов подземных вод, в соответствии с СанПиН «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142, устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения и (или) повреждения. В составе ЗСО устанавливаются три пояса – I, II и III. Граница первого пояса ЗСО – зона строгого ограничения, устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины. Схема границ зон санитарной охраны группового водозабора подземных вод «Зеленовка» представлены по результатам работ по переоценке эксплуатационных запасов подземных вод эксплуатируемых водозаборов г. Минска (БелНИГРИ, 2012 г.)  и приведена на рис. 1.3.

Согласно схемы границ ЗСО объект планируемой хозяйственной деятельности находится в пределах территории III-го пояса ЗСО группового водозабора  подземных вод «Зеленовка» рис. 1.3.

Рисунок 1.3 – Схема  границ II-го  и III-го поясов ЗСО группового водозабора г. Минска подземных вод «Зеленовка»

2) санитарно-защитная зона

Параметры застройки территории производственных зон г. Минска должны соответствовать градостроительным условиям размещения их структурных и функционально-планировочных частей по экологической безопасности. Территория планируемого размещения лаборатории по производству акрилатных мономеров по преимущественному функциональному использованию, согласно регламентам Генплана г. Минска, относится к производственной зоне, базовая СЗЗ, функционирующих на этой территории производственных объектов, составляет 50 м (рис. 1.4).

В соответствии с СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91, проектируемое производство акрилатных мономеров не имеет базового размера СЗЗ, для данного производства устанавливается расчетный размер СЗЗ на основании проекта СЗЗ.

Проведенный ниже в настоящем отчете об ОВОС, в разделе оценки воздействия на атмосферный воздух, расчет рассеивания в атмосферном воздухе эмиссии загрязняющих веществ проектируемого производства показал, что зона воздействия проектируемого производства акрилатных мономеров по фактору атмосферного воздуха не превышает СЗЗ производственных объектов

Рисунок 1.4 -  Схема СЗЗ производственных зон объектов Первомайского района г. Минска  (выкопировка из Генплана г. Минска)

(50 м) производственной зоны в соответствии с регламентами Генплана г. Минска.

3) природная территория подлежащей специальной охране

Севастопольский парк, являющийся популярным массовым местом отдыха жителей Первомайского района, как ландшафтно-рекреационная территория в соответствии с регламентами Генплана отнесен к зоне типа ЛР.

Северная граница Севастопольского парка (северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР) находится в 89 м от производственных площадей проектируемого производства акрилатных мономеров (рис. 1.1).

В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 24.01.2011 № 5 «Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране» качество воздуха на территории Севастопольского парка не должны превышать экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

1.5 * Краткая характеристика проектных решений

Водоснабжение проектируемой лаборатории на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды планируется осуществлять от существующих сетей внутреннего хозяйственно-противопожарного водопровода производственно-лабораторного корпуса, в котором размещаются реконструируемые помещения под лабораторию для производства акрилатных мономеров. Суммарный расчетный объем водопотребления на технологические нужды (охлаждение) – 0,2 м³/сут.

С целью обеспечения учёта водопотребления в помещениях лаборатории на отпайках от существующих магистральных сетей внутреннего водопровода предусмотрена установка водомерного узла со счётчиком холодной воды JS-1.5, ∅15.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения реконструируемых помещений, расходом 2 струи по 5,0 л/с, предусмотрена установка комплектного пожарного шкафа, оборудованного пожарным краном Ø50, соединённого с пожарным рукавом длиной 20 м и со стволами РС-50, со спрыском диаметром 16 мм.

Отопление объекта централизованное от существующих сетей.

Горячее водоснабжение помещений лаборатории предусмотрено с использованием электрических ёмкостных водонагревателей, установленных возле точек водоразбора.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от санприборов предусмотрено в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации. Объем водоотведения –  0,12 м3/сут.

Проектируемую лабораторию по производству акрилатных мономеров, планируется разместить на арендуемых площадях производственного корпуса ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» (ранее Институт физики НАН Беларуси) в здании экспериментальных мастерских. В связи с этим отсутствует необходимость в благоустройстве и озеленении территории существующего научно-производственного объединения.

1.6 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектными решениями – реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров.

Реализация уникальных голографических технологий в Республике Беларусь в настоящее время занимает в системе государственных приоритетов особое место, в том числе в части голографических средств защиты информации, документов, ценных бумаг и особо ценных объектов. Элементы голографической технологии, в том числе производство органического материала со сложным химическим составом с использованием акрилатных мономеров, являются «ноу-хау» ЗАО «Голографическая ИНДУСТРИЯ». На сегодняшний день аналогов белорусской системе производства защитных голограмм в мире не существует.

II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

2 Соответствие планируемого технологического процесса наилучшим доступным техническим методам (НДТМ)

Наилучшие доступные технические методы (НДТМ) – технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения.

Официальное определение НДТМ дано в Европейской Директиве «Комплексный контроль и предотвращение загрязнений» (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control). Согласно данной Директиве термин «наилучшие доступные технические методы» (НДТМ) означает самые новейшие разработки для различных видов деятельности, процессов и способов функционирования, которые свидетельствуют о практической целесообразности использования конкретных технологий в качестве базы для установления значений предельных выбросов/сбросов в окружающую среду с целью предотвращения ее загрязнения, или, когда предотвращение практически невозможно, минимизации выбросов/сбросов в окружающую среду в целом, без предварительного выбора какого-либо конкретного вида технологии или других средств. В понятие «технология» в данном случае включается как собственно используемая технология, так и способы, которые применяются при проектировании, строительстве, ремонте, эксплуатации и ликвидации установок/сооружений. При этом должна существовать возможность реализации, как с технической, так и с экономической точек зрения данной технологии в промышленном масштабе в соответствующей отрасли.

Инновационная технология, разработанная белорусскими учеными, защищена рядом патентов:

  - ЕАП 027445, дата выдачи 31.07.2017 г. Документ с защитой информации. Патентообладатели ЗАО «Голографическая индустрия», РУП «Криптотех» Гознака;

  - ЕАП 027930, дата выдачи 29.09.2017 г. Способ получения полимерного слоя со скрытыми поляризационными изображениями;

  - ЕАП 028237, дата выдачи 31.10.2017 г. Способ получения скрытых поляризационных изображений в полимерном слое и устройство для его осуществления. Патентообладатель ЗАО «Голографическая индустрия»;

  - ЕАП 027391, дата выдачи 31.07.2017 г. Способ изготовления оптического поляризационного защитного элемента и конструкция элемента, изготовленного этим способом Патентообладатели ЗАО «Голографическая индустрия», РУП «Криптотех» Гознака.

Оценка технических методов заключается в нахождении баланса между экономическими затратами на внедрение технического метода и их экологической эффективностью, т.е. измеряемым результатом снижения вредного воздействия на окружающую среду за счет внедрения данных технических методов.

Для объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, информация о НДТМ содержится в пособиях по НДТМ, являющихся национальными руководствами по НДТМ, для соответствующих отраслей промышленности, которые разработаны на основе справочных руководств по НДТМ Европейского Союза и адаптированы к условиям Республики Беларусь.

При отсутствии утвержденного пособия по НДТМ, для оценки технических методов и определения на ее основе НДТМ, можно использовать справочные руководства Европейского Союза (BREF, BAT reference documents), в которых систематизированы сведения о внедренных на предприятиях технологических, технических и управленческих решениях, направленных на защиту окружающей среды.

Согласно проектным материалам, разработанная и запатентованная белорусскими учеными технология производства акрилатных мономеров, использует наилучшие доступные технические методы для проведения процессов, содержится в следующих справочных руководствах Европейского Союза по НДТМ:

- Best Available Techniques on Emissions from Storage (p. 5.2, page 270,p. 5.4, page 275);

- Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (p. 5.1.2.2, page 375, p. 5.1.2.3, page 376);

- Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (p. 5.1.2.4, page 376, p. 5.2.3 page 382);

- Best Available Techniques for Energy Efficiency (р. 4.3.5, page 329; р. 4.3.6, page 331; р. 4.3.7, page 334; р. 4.3.9, page 337; р. 4.3.10, page 340).

3 Оценка современного  состояния окружающей среды района планируемой деятельности

3.1 Природные компоненты и объекты

Состояние окружающей среды и ее компонентов в значительной степени зависит от морфометрических особенностей территории, уровня существующей антропогенной нагрузки и действия климатических факторов. Поскольку в качестве компонентов окружающей среды, на которые потенциально будет оказываться воздействие реализации планируемой хозяйственной деятельности, рассматриваются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы, в данном разделе приводится описание природных условий территории реализации планируемой хозяйственной деятельности в пределах г. Минска и их современное состояние.

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Территория г. Минска относится к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом, со сравнительно мягкой зимой и не жарким летом. На данной территории в течение всего года господствует западный перенос воздушных масс. Однако часто вторжение арктического воздуха, что приводит к понижению температуры до своих минимальных значений. Приход тропических воздушных масс вызывает значительное повышение температуры, сопровождающееся выпадением осадков ливневого характера [1].

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период в районе исследований равна +6,40 С. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца (рис. 3.1).

Самым холодным месяцем является январь, средняя температура -4,5 0 С. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль равно 32. В настоящее температурные характеристики в зимний период климата Минска имеют тенденцию к повышению. Длительность летнего периода составляет около 150 дней, самый теплый месяц года – июль, средняя температура +18,50 С [2].

Жара в городе – не редкость и, как во всей Европе, от года к году начинает случаться все чаще, увеличивая свою продолжительность.

Большая часть осадков в г. Минске выпадает в теплую половину года, что связано в основном с перемещением циклонов и фронтов. Весной и летом преобладают холодные фронты, прохождение которых сопровождается усилением ветра северной четверти горизонта, выпадением ливневых, кратко-

Рисунок 3.1 – График среднемноголетнего хода температуры атмосферного воздуха

временных и иногда сильных дождей с грозами и градом. С теплыми фронтами, как правило, связаны обложные осадки. Однако летом в зоне теплого фронта могут развиться кучево-дождевые облака, из которых выпадает интенсивный дождь ливневого характера. По количеству выпадающих осадков территория г. Минска относится к зоне достаточного увлажнения. Режим увлажнения в основном определяется выпадающими осадками, которые характеризуются количеством и фазовым состоянием (жидкие, твердые и смешанные), интенсивностью и продолжительностью выпадения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период (с 1891 г. по 2015 г.) составляет 668 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (35 мм) выпадает в феврале, максимальное (88 мм) – в летние месяцы, пик приходится на  июль (рисунок 3.2).

Многолетние данные о максимальном и минимальном слое атмосферных осадков, наблюденных на метеорологические станции г. Минска за период инструментальных наблюдений (1945-2015 гг.) представлены в таблице 3.1.

Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период (с 1945 г. по 2015 г.)  составляет 601 мм, с максимумом – 966 мм в 1998 г. и минимумом – 390 мм в 1953 г.

Величина снежного покрова обуславливает величину запаса воды в период интенсивного снеготаяния. Запас воды в нем определяется толщиной слоя воды (мм), который образовался бы на горизонтальной поверхности

Рисунок 3.2 – Среднемесячная сумма осадков (по г. Минску)

Таблица 3.1 - Внутригодовой ход максимальных и минимальных значений наблюденных атмосферных осадков на территории исследований, мм

| Значение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| макс | 93 | 81 | 96 | 97 | 132 | 185 | 280 | 250 | 156 | 143 | 109 | 105 |
| мин | 7 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 |
| среднее | 42 | 35 | 39 | 43 | 64 | 80 | 88 | 75 | 58 | 50 | 49 | 47 |

в результате таяния снежного покрова при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Снежный покров на территории г. Минска устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный сход его наступает в конце первой декады апреля. Среднее многолетнее из наибольших декадных значение высоты снежного покрова составляет 27 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 101 день.

Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март месяцы и достигает 80-86 см. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни минимальная температура может быть ниже -25˚С. Характерной чертой холодного периода являются оттепели – кратковременные повышения температуры воздуха выше 0˚С. Продолжительность дневных оттепелей составляет 1-2 дня. Наибольшая повторяемость длительных оттепелей обычно отмечается в начале и в конце морозного периода. В период с декабря по февраль в среднем наблюдается порядка 34 дней с оттепелью [3].

Весенний период начинается в середине апреля и длится до конца мая. Длительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года – июль (в 67% лет). За три летних месяца выпадает 250 мм осадков, а за весь теплый период (март-ноябрь) – 470 мм (таблица 3.2 СНБ 2.04.02-2000), за холодный период – 228 мм.

К основным климатическим и метеорологическим явлениям, в совокупности влияющим на способность атмосферы рассеивать продукты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и формировать некоторый уровень ее загрязнения относятся: режим ветра, штили, приподнятые инверсии, стратификация, температура воздуха, осадки, туманы.

Ветровой фактор является главным фактором, определяющим рассеивание примесей. С ветром связан горизонтальный перенос загрязняющих веществ, удаление их от источников выбросов. Неблагоприятные для рассеивания примесей условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 2,2 м/с и штилях.

В таблице 3.2 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе Логойского тракта в г. Минске в соответствии со средними многолетними данными ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Гидромет) (Письмо № 14.4-18/298 от 20.03.2017г.) (Приложение В).

Таблица 3.2 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе Логойского тракта в г. Минске

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Среднегодовая роза ветров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |  |  |
| 6 | 4 | 9 | 12 | 20 | 17 | 20 | 12 | 3 |  | январь |
| 14 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 20 | 20 | 7 |  | июль |
| 9 | 8 | 11 | 11 | 16 | 13 | 18 | 14 | 5 |  | год |
| Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-западных направлений, в зимнее – южных, юго-западных и западных направлений. Распределение повторяемости ветра по направлениям представлено в виде розы ветров на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – График среднемноголетней повторяемости ветра

В целом за год преобладают западные и южные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта.

Анализ климатических характеристик рассматриваемой территории показал, что г. Минск относится к районам с небольшой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода продолжительности осадков, которые вымывают примеси.

3.1.2 Атмосферный воздух

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности человека может происходить существенное изменение состава атмосферы.

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из антропогенных источников.

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате производственной деятельности человека.

Минск является крупным промышленным центром республики, в котором находится более 1300 предприятий, осуществляющих эмиссию загрязняющих веществ в воздушный бассейн города. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия теплоэнергетики, машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической промышленности, промышленности строительных материалов. Транспорт, в первую очередь автомобильный, является самым значительным источником  загрязнения атмосферного воздуха.

Мониторинг атмосферного воздуха г. Минска проводится на 12 стационарных станциях, в том числе на пяти автоматических станциях, установленных в районах пр. Независимости, 110, улиц Тимирязева, Корженевского,  Радиальная, и Героев 120 Дивизии.

Характеристика состояния атмосферного воздуха г. Минска, в том числе района реализации планируемой хозяйственной деятельности, приведена по результатам научно-исследовательских работ, проведенных в рамках  разработки Территориальной комплексной схемы охраны окружающей среды г. Минска.

Динамика выбросов загрязняющих веществ за последние пять лет свидетельствует о тенденции к незначительному увеличению эмиссии, главным образом, за счет передвижных источников. В 2008 г. общая эмиссия в г. Минске составила 247,4 тыс. т, при этом 84,9% пришлось на долю передвижных источников; 37,4 тыс. т (15,1%) было выброшено стационарными источниками промпредприятий (рис.  3.4).

Рисунок 3.4 – Динамика выбросов в атмосферный воздух в г. Минске

Распределение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по территории города неравномерно. Наибольшая эмиссия характерна для Заводского, Фрунзенского и Партизанского районов. По результатам стационарных наблюдений, состояние воздуха в большинстве обследованных районов, как и в предыдущие годы, оценивалось как стабильно хорошее. Доля проб с концентрациями выше нормативов качества в районах станций с дискретным отбором проб была менее 0,1%.

Для определения районов города, где сосредотачиваются высокие концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы,  выявления конкретных источников, обуславливающих загрязнение, проведено зонирование территории города по степени загрязнения атмосферного воздуха. В основу было положено распределение значений показателя P суммарного загрязнения воздуха комплексом вредных химических веществ  соответствии с «Методическими рекомендациями по гигиенической оценке качества атмосферного воздуха и эколого-эпидемиологической оценке риска для здоровья населения».

К зоне с допустимым уровнем загрязнения атмосферного воздуха можно отнести район в северной части города, где расположены Дрозды, Новинки, Зацень, Цна, микрорайон Зеленый луг; в северо-восточной части – микрорайон Уручье; на юге – частично микрорайоны Лошица и Курасовщина; на юго-западе – микрорайоны Юго-запад и Малиновка;  на западе – Кунцевщина, Сухарево и частично Запад.

В зоне слабого уровня загрязнения находится центральная часть города Минска, жилые районы вблизи МКАД в восточной части города и в микрорайоне Шабаны, отдельные территории микрорайонов Запад, Масюковщина, Кунцевщина, Курасовщина, Серебрянка. Несколько небольших локальных зон расположены в Московском (ул. Слободская) и Первомайском районах (пере сечение пр. Независимости и МКАД).

Умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха в большей степени наблюдается в восточной и юго-восточной частях города, а также в Октябрьском (жилой массив между улицами Воронянского, Володько, Аэродромная, Брилевская; часть территории Аэропорта-1, примыкающей к ул. Кижеватова), Московском (жилой массив между улицами Железнодорожной, Хмелевского, Грушевским переулком, пр.Жукова и пр. Дзержинского; жилой массив между улицами Пономаренко, Гурского, 2-м Прилукским переулком и пр.Жукова), Фрунзенском (жилой массив между улицами Харьковской, Гусовского, Притыцкого и пр. Пушкина; жилой массив между улицами Одоевского, Жудро, Ольшевского и пр. Пушкина; жилой массив между улицами Ольшевского, Глебки, Лынькова и пр. Пушкина), Центральном (территория Комсомольского озера, примыкающая к пр. Победителей) районах. Одна локально расположенная зона умеренного уровня загрязнения находится в жилом массиве между улицами Кропоткина, Кульман, Куйбышева, В. Хоружей.

О состоянии атмосферного воздуха района планируемого хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ. Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения проектируемой лаборатории акрилатных мономеров предоставлены по данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Гидромет)» (Приложение В) и приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 –Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения проектируемого объекта

| Код вещества | Наименование вещества | Предельно-допустимая концентрация, мкг/м3 |  |  | Класс опасности | Значения фоновых концентраций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | среднесуточная | мкг/м3среднегодовая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мкг/м3 | доли ПДК |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 300 | 150 | 100 | 3 | 83 | 0,28 |
| 0008 | Твердые частицы с размером фракции до 10 мкм | 150 | 50 | 40 | 3 | 58 | 0,39 |
| 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,0017 | 0,0006 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 1 | 0,085 | 0,085 |
| 0301 | Азота диоксид (IV) | 250 | 100 | 40 | 2 | 69 | 0,28 |
| 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 4 | 21 | 0,11 |
| 0330 | Серы диоксид (IV) | 500 | 200 | 50 | 3 | 28 | 0,056 |
| 0337 | Углерода оксид (II) | 5000 | 3000 | 500 | 4 | 660 | 0,13 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | - | 5,0 нг/м3 | 1,0 нг/м3 | 1 | 1,75 | 0,35 |
| 1071 | Фенол | 10 | 7 | 3 | 2 | 1,7 | 0,17 |
| 1325 | Формальдегид | 30 | 12 | 3 | 2 | 15 | 0,5 |

Таким образом, в соответствии с приведенным выше зонированием  территории города по степени загрязнения атмосферного воздуха, район реализации планируемой хозяйственной деятельности в районе Логойского тракта относится к зоне слабого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований (Первомайском районе г. Минска) можно определить как относительно благополучную. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований не превышает установленных нормативов качества.

3.1.3 Геоморфологические особенности

Целью геоморфологических исследований является определение положения объекта реализации планируемой хозяйственной деятельности на местности, привязка к конкретным формам рельефа.

Район исследований расположен в юго-восточной части Минской краевой ледниково-аккумулятивной возвышенности. В гляциоморфологическом отношении южная часть возвышенности представляет собой Ивенецко-Минский моренный массив – наиболее высокую ледниковую форму древнеледниковой области Европы. Массив сформировался в минскую стадию отступания сожского ледникового покрова.

Территория исследований согласно геоморфологическому районированию территория исследований находится на восточном склоне Ивенецко-Минского массива, в пределах верхнего участка бассейна р. Свислочи [4].

Рельеф территории г. Минска характеризуется преобладанием грядово-увалистых и пологохолмистых форм, сильной расчлененностью ледниковыми и денудационными ложбинами и балками, субширотной ориентировкой основных форм. Абсолютные отметки поверхности понижаются от 280 до 182 м в юго-восточном направлении. В ту же сторону (от 100 до 10 м) уменьшаются и относительные превышения форм рельефа. Неповторимый облик рельефу придает также долинный комплекс – сквозная долина р. Свислочи и ее основных притоков, прорезающих поперек грядово-увалистые и пологохолмистые формы моренного массива.

По происхождению и морфологии рельефа в пределах города Минска выделено 7 основных типов и более 11 видов форм: ледниковый, водно-ледниковый, флювиальный, озерный, биогенный, склоновый и антропогенный. Большинство из них, кроме антропогенного, имеют закономерное ярусное расположение.

Верхний ярус рельефа (выше 260 м) образуют ледниковые формы, к среднему уровню тяготеют водно-ледниковые формы. В нижнем ярусе в интервале абсолютных высот 220–180 м расположено большинство флювиальных и биогенных форм рельефа.

Зандровые равнины тяготеют к низким участкам территории г.Минска с абсолютными отметками 213–293 м. Они широко развиты на выровненных поверхностях у дд. Боровая и Копище, охватывают площади на междуречьях Свислочи-Слепни, Лошицы-Свислочи, а также протягиваются почти сплошной полосой, то сужающейся, то расширяющейся вдоль долины р.Свислочи. Поверхность их слабовсхолмленная, реже пологоволнистая со слабым уклоном (1–3°) к долине р. Свислочи. Зандровые равнины в различной степени расчленены ложбинами стока, долинами рек и балками. Средняя глубина расчленения не превышает 5 м. Часто здесь отмечаются различные по размерам и форме неглубокие плоские заболоченные понижения. Зандровые равнины покрыты горизонтально- и косослоистыми песками и песчано-гравийно-галечными отложениями.

Непосредственно территория размещения лаборатории приурочена к нижнему ярусу рельефа, Зеленолужскому району слабовсхолмленных и пологоволнистых слаборасчлененных зандровых равнин. На рисунке 3.5 представлена ретроспективная карта-схема района исследований.

Рисунок 3.5 – Ретроспективная карта-схема района исследований (1936 г.)

Поверхность равнин имеет абсолютные отметки 195–234 м и едва выраженный общий уклон в южном направлении. Глубина вертикального расчленения поверхности составляет 39 м. Густота расчленения не превышает 0,4 км/км2, склоны пологие, крутизной не более 3о.

Гидрографическая сеть района исследований представлена Слепянской водной системой.

С поверхности район сложен в основном песками фации флювиогляциальных площадных зандров. Местами вдоль склонов южного участка Слепянской котловины наблюдаются небольшие по площади до 1,2 км2 выходы моренных глинистых образований. Зандровые пески горизонтально-слоистые, хорошо отсортированные и промытые представлены почти всеми разновидностями, причем в северной части района среди них преобладают разнозернистые пески с включением грубообломочного материала, а в южной части – средние и мелкие пески. Их пористость составляет 40–46%. Величина коэффициента фильтрации колеблется от 2,5 до 10 м/сут. Из-за освоенности жилыми микрорайонами (Зеленый Луг, Восток) и автодорогами зандры перекрываются локальными покровами искусственных грунтов: насыпных, промышленных и культурных слоев. Они отличаются неоднородным составом в вертикальном и горизонтальном направлениях, меньшей плотностью, обладают свойством уплотняться со временем.

Таким образом, реликтовый ледниковый рельеф района исследований в значительной мере переработан эрозионно-денудационными процессами и интенсивной хозяйственной деятельностью. К собственно антропогенным формам рельефа относятся линейные выемки и насыпи автомобильных дорог, производственная, коммунальная и жилая застройка.

С учетом геологического строения, геоморфологических особенностей, гидрогеологических условий, характера и интенсивности развития современных опасных геологических процессов на территории Минска, район реализации планируемой хозяйственной деятельности, приуроченный к  северо-восточной части города, отнесен к районам наиболее благоприятным для строительства и не подверженным опасным геологическим процессам.

3.1.4 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района исследований представлена Слепянской водной системой, созданной на р. Слепянка (рис. 3.6).

Река Слепянка протекает в восточной части г. Минска и является левым притоком р. Свислочь. В естественных условиях ее общая длина составляла 17 км, площадь водосбора – 88 км2. Река брала начало из заболоченной низины, в пределах которой ранее находилось торфяное месторождение «Озерище», площадью 0,99 км2, избыточная вода с которого отводилась в р. Слепянка по системе осушительных каналов.

В результате создания и эксплуатации с 1951 г. крупного группового водозабора подземных вод «Зеленовка» (производительностью более 40 тыс. м3/сут), проводившихся ранее на этой территории  торфоразработок, русло реки пересохло, а местами превратилось  во временный водоток.

В 1977-1983 гг. с целью водного благоустройства восточных районов г. Минска и технического водоснабжения восточной группы промышленных предприятий на р. Слепянка создана Слепянская водная система (СВС).

Рисунок 3.6 – Местоположение объекта планируемой хозяйственной деятельности по отношению к Слепянской водной  системе

В результате мелиоративных работ строительства Слепянской водной системы русло ручья спрямлено, канализировано, местами забрано в подземный коллектор. Поэтому на дневной поверхности оно имеет вид гирлянды (цепочки) из водоемов. Слепянская водная система включает 13 русловых водоемов площадью от 0,2 до 6,4 га.

Канал Слепянской водной системы входит в состав Вилейско-Минской водной системы (ВМВС). Вода из водохранилища Дрозды по напорному трубопроводу перекачивается в наливное Цнянское водохранилище, откуда по системе каналов и водомов и бывшему руслу р. Слепянка поступает непосредственно в Слепянскую водную систему, самотеком поступает в Чижовское водохранилище Общая протяженность системы 26 км, пропускная способность – 1,5 м3/с.

Слепянская водная система начинается после пересечения закрытого водовода из головного Цнянского водохранилища и Логойского тракта. Отсюда вдоль ул. Седых протянулся канал длинной  около 1,5 км и шириной 12 м с каскадом декоративных водоемов (НПУ 216-212,5 м). Фото ближайшего к объекту планируемой хозяйственной деятельности водоема Слепянской водной системы, в районе  улиц Седых,  Калиновского представлено на рис. 3.7.

В районе ул. Седых и Калиновского искусственное русло СВС соединяется с поймой р. Слепянка, образуя один из крупнейших водоемов системы (НПУ 209,5 м).

Рисунок 3.7 –  Фото водоема Слепянской водной системы в

районе улиц Седых и  Калиновского

Далее трасса системы пролегает в пойме р. Слепянка до Чижовского водохранилища.

До создания Слепянской водной системы сток р. Слепянка был незначительным – основную долю составляли стоки дождевой и частично производственно-бытовой канализации. В настоящее время для предотвращения загрязнения вдоль всей трассы Слепянской водной системы функционирует дождевой коллектор, перехватывающий поверхностный сток в городской территории.

Характеристика качества воды Слепянской водной системы представлена по результатам исследований Института природопользования в рамках  комплекса научно-исследовательских работ по оценке состояния водных объектов урбанизированной территорий.

Результаты оценки гидрохимического состояния Слепянской водной системы (2015 г.) представлены в таблице 3.4

Таблица 3.4 – Содержание основных макрокомпонентов и биогенных веществ в воде Слепянской водной системы в г. Минске

| Место отбора проб | рН | НСО3- | СО32- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | NH4+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | P | Мине-рали-зация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слепянская водная система (верховья по ул. Седых, г. Минск) | 8,5 | 183,1 | 24,0 | 21,3 | 9,6 | 0,11 | 0,01 | 0,17 | 24,1 | 29,2 | 10,2 | 2,7 | 0,04 | 304,8 |
| Слепянская водная система (ул. Скорины, г. Минск) | 8,3 | 158,7 | 24,0 | 21,3 | 5,4 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 24,1 | 29,2 | 10,6 | 2,8 | 0,03 | 276,5 |
| Слепянская водная система (до водохранилища Чижовского, г. Минск) | 8,4 | 170,9 | 24,0 | 28,4 | 5,7 | 0,16 | 0,01 | 0,04 | 24,1 | 29,2 | 15,2 | 3,5 | 0,02 | 301,6 |
| ПДК поверхностных водных объектов | 6,5-8,5 | - | - | 300,0 | 100,0 | 9,03 | 0,024 | 0,39 | 180,0 | 40,0 | 120,0 | 50,0 | 0,066 | 1000 |

Если рассматривать содержание хлоридов в воде как индикатор городской нагрузки (содержание которых в воде поверхностных водных объектов урбанизированных территорий обусловлено интенсивным использованием в зимний период противогололедных смесей), по отношению к Слепянской водной системе она относительно невелика (содержание  хлоридов колеблется в пределах 21,3-28,4 мг/дм3).

Таким образом, анализ данных таблицы по химическому составу воды показал, что в настоящее время Слепянская водная система на территории города находится в наименее трансформированном состоянии. На всем протяжении вода из нее достаточно чистая, концентрации, как макрокомпонентов, так и биогенных веществ, находятся на уровне природно-антропогенных величин и значительно ниже нормированных значений ПДК, установленных для поверхностных водных объектов.

3.1.5 Геологическое строение и гидрогеологические условия

Целью данного раздела является определение общих особенностей геологического строения и гидрогеологических условий, выделение литологических разностей, наличия водоносных горизонтов и их распространение по площади и глубине и условий формирования подземных (грунтовых и напорных) вод, особенностей их движения и разгрузки для выявления возможных путей миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод.

Геологическое строение является одним из главных природных факторов, определяющих экологические условия территорий. Прежде всего, геологическое строение (наряду с гидрогеологическими условиями) участвует в формировании закономерностей режима вод зоны аэрации и грунтовых вод. От мощности зоны аэрации и литологического состава, слагающих ее грунтов, зависят ее проницаемость, водоудерживающая способность и, в конечном итоге, питание грунтовых вод.

Описание геолого-гидрогеологических условий района исследований выполнено по материалам ранее выполненных в данном районе исследовательских работ, а также гидрологических исследований по водозабору «Зеленовка» [5].

Ниже рассматривается геологическое строение и гидрогеологические условия верхней части разреза осадочных отложений, испытывающей наибольшее техногенное воздействие.

Четвертичные ледниковые отложения сплошным чехлом покрывают территорию исследований. Мощность толщи четвертичных отложений достигает 80-120 и более метров.

Четвертичные отложения отличаются сложностью строения и разнообразием литологического и фациального состава из-за резкой смены условий их образования во времени и пространстве (рис. 3.8-3.9).

Сложены они в основном континентальными ледниковыми и водноледниковыми и речными отложениями (моренными супесями и песками, флювиогляциальными и аллювиальными песками, лимногляциальными пылеватыми супесями и песками).

Геологическое строение

Днепровский горизонт

Моренные отложения днепровского горизонта (gIId) залегают на глубинах 56,5 - 74,0 м. Представлены отложения суглинками и глинами моренными валунными (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 – Карта-схема четвертичных отложений района исследований (Выкопировка из инженерно-геологической карты г. Минска).

Условные обозначения см. стр. 48

Днепровско-сожский горизонт

Водноледниковые отложения межморенные днепровско-сожского горизонта (f,lgIId-sz) залегают на моренных отложениях днепровского горизонта на глубинах 26,0-32,0 м и перекрываются моренными отложениями сожского горизонта. Мощность водноледниковых отложений составляет порядка 24,5-49,0 м. Представлены отложения в основном песками от мелких до гравелистых.

Сожский горизонт

Моренные отложения сожского горизонта (gIIsž) залегают с поверхности или распространены под флювиогляциальными надморенными отложениями, а также озерными, аллювиальными и болотными отложениями на глубинах 1,4-8,2 и более метров. Представлены отложения супесями, суглинками и глинами моренными (валунными). Мощность отложений изменяется от 20,0 до 23,8 м.

Флювиогляциальные отложения надморенные сожского горизонта (fIIszs) залегают с поверхности или под озерными, аллювиальными и болотными отложениями. Мощность отложений изменяется от 0,6 до 8,2 м. Представлены отложения преимущественно песками средними, крупными и гравелистыми.

Озерные, аллювиальные и болотные отложения поозерского горизонта (l, a, bIIIpz) залегают в районе исследований в устьевой части ложбины стока долины р. Слепянка. Представлены отложения песками преимущественно средними, крупными, гравелистыми, торфами, заторфованными грунтами, мергелями, супесями и суглинками. Мощность отложений достигает 7,6 м.

Голоценовые аллювиальные отложения (aIV) развиты в пойме р. Слепянка. Представлены отложения  песками разнозернистыми и песчано-гравийным материалом с прослоями и линзами супесей и суглинков пылеватых. Мощность отложений  в районе исследований достигает порядка 10,0-12,0 м.

Голоценовые техногенные образования (thIV) широко распространены в районе исследований. Техногенные образования представлены насыпными грунтами, состоящими из песков различной крупности, супесей и суглинков с включением строительных отходов. Мощность отложений изменяется от 0,6 до 4,2 и более метров.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района исследований характеризуются наличием грунтовых вод, вод спорадического распространения, а также напорных вод.

Грунтовые воды залегают  на глубинах порядка 1,0-4,2 м и приурочены в основном к песчаным аллювиальным и озерно-болотным отложениям, а также флювиогляциальным отложениям надморенного сожского горизонта. Водоносный горизонт безнапорный. Мощность водовмещающих отложений составляет 2,0-5,0 и более метров.

Воды спорадического распространения приурочены к тонким прослойкам, линзам песка, залегающим преимущественно в моренных отложениях сожского горизонта. Воды спорадического распространения имеют напорно-безнапорный характер. Величина напора достигает 1,5 и более метров.

Питание грунтовых вод и вод спорадического распространения осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в р. Слепянка.

Напорные воды приурочены к водоносному днепровско-сожскому водноледниковому горизонту. Глубина залегания кровли комплекса составляет порядка 26,0-32,0 м. Величина напора уровня подземных вод в районе исследований может достигать 27,0 и более метров.

Водовмещающие породы комплекса представлены песками различной крупности, преимущественно песками мелкозернистыми и среднезернистыми. Мощность изменяется от 24,5 до 49,0 м.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетекания из выше и нижележащих водоносных горизонтов (комплексов). Разгрузка – в речную сеть.

Водоносный комплекс является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Минска. На данный водоносный комплекс оборудованы водозаборные скважины группового водозабора «Зеленовка», расположенного  в районе проектирования. Разрез по скважинам водозабора «Зеленовка» представлен на рис. 3.9.

Химический состав подземных вод определяется литологическим составом покровных отложений и водовмещающих пород, интенсивностью водообмена, наличием перетока из выше- и нижележащих водоносных горизонтов, а также большой группой антропогенных факторов.

Характеристика качества воды водоносного комплекса, эксплуатируемого артскважинами группового водозабора «Зеленовка» представлена по результатам проводимых ранее исследований режима подземных вод на действующих водозаборах г. Минска и приведена в таблице 3.5. Химико-бактериологическая характеристика подземных вод днепровско-сожского водносного комплекса  (водозабор «Зеленовка») дана на основании широкого ряда анализов проб воды, выполненных лабораторией УП «Минскводоканал», анализов проб воды, отобранных из режимных скважин и выполненных филиалом «Центральная лаборатория» НПЦ по геологии».

Таблица 3.5 – Химический состав подземных вод территории исследований (водозабор «Зеленовка»)

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество анализов | Пределы содержания |  | Наиболее распространенные величины | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Привкус | баллы | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Цветность | град. | 24 | 2,5 | 7,5 | 5 | 20 |
| Мутность | мг/дм3 | 24 | 0,2 | 4,06 | 0,2-0,5 | 1,5 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 28 | 70 | 460 | 182-379 | 1000 |
| рН |  | 28 | 7,45 | 8,5 | 7,7-8,0 | 6-9 |
| Нитриты | мг/дм3 | 28 | н/об. | 0,009 | н/об. | 3,0 |
| Нитраты | мг/дм3 | 28 | н/об. | 30,4 | 1,3-20,9 | 45,0 |
| Аммиак | мг/дм3 | 28 | н/об. | 0,38 | н/об.-0,06 | 2,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | 28 | 4,7 | 53,9 | 11,5-33,9 | 350 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 28 | 10,7 | 88,5 | 18,4-60,0 | 500 |
| Железо общее | мг/дм3 | 28 | 0,03 | 1,2 | 0,03-0,23 | 0,3 |
| Жесткость общая | ммоль/дм3 | 28 | 0,57 | 6,4 | 4,2-5,9 | 1,5-7,0 |
| Марганец | мг/дм3 | 24 | н/об. | 0,21 | 0,025-0,12 | 0,5 |
| Окисляемость | мгО2/дм3 | 28 | 0,2 | 2,3 | 0,5-0,8 | 5 |
| Фтор | мг/дм3 | 24 | 0,08 | 0,2 | 0,1-0,14 | 1,5 |

Результаты наблюдений показали, что качество подземных вод, в районе исследований в целом соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменениями и дополнениями от  26.03.2002 №16.

Повышенное содержание железа общего в подземных водах отдельных скважин группового водозабора «Зеленовка», обусловлено как правило природными факторами.

3.1.6 Почвенный покров

Преобладающим фактором почвообразования в городе в современных условиях становится антропогенное воздействие, которое может проявляться в активной смене почвообразующих пород, дроблении структуры почвенного покрова, частичного запечатывания искусственными покрытиями и т.п. В результате  формируются специфические  типы  почв  или  почвоподобных  тел.

Почва обладает высокой буферной способностью, т.е. долгое время может не изменять своих свойств под воздействием загрязнителей. Тем не менее, в городе это один из самых загрязненных компонентов среды, т.к.  представляет важнейший биогеохимический барьер для большинства соединений (тяжелые металлы, нефтепродукты и др.). В условиях города экологические функции почвы менее всего нарушены на землях ландшафтно-рекреационного использования, в большей степени – в селитебных зонах, а в пределах промышленных зон они практически полностью подавлены.

Характеристика существующего состояния почв территории реализации планируемой хозяйственной деятельности представлена на основе обобщенного анализа почвенно-геохимических данных, накопленных при исследовании почв по г. Минску в рамках разработки «Схемы охраны окружающей среды города Минска и Минского района» [6].

Современный почвенный покров Минска сформировался в результате совместного действия природных и антропогенных факторов.

Естественные почвы в пределах исследуемой территории сохранились на отдельных участках в Севастопольском парке. На остальных территориях почвенный покров претерпел изменения состава и структуры, в результате чего сформировались специфичные морфологические профили почв, в разной степени вовлеченных в почвообразовательные процессы.

В пределах территории ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», на арендуемых площадях которого планируется устраивать лабораторию акрилатных мономеров, достаточно большой процент (~ 70 %) неэкранированных озелененных территорий. Почвы представляют собой трансформированные разновидности с насыпными и перемешанными почвогрунтами, с большим участием техногенных субстратов.

Средняя мощность плодородного верхнего слоя на участке реализации  – 0,15 метра.

Для ненарушенных почв территории Севастопольского парка характерна преимущественно слабокислая реакция среды: рН для большинства почвенных разновидностей находится в пределах 5,2–5,8. Для остальных участков исследуемой территории - по сравнению с естественными почвами отмечается смещение в сторону подщелачивания почв. Величина рН превышает 7 в 30 % случаев.

Среднее содержание гумуса в почвах (для минеральных разновидностей) находится в пределах 2,5–7,9 %. При этом наиболее высокие значения обнаруживаются в почвах, для которых характерны наиболее значительные преобразования исходных почв с полной или частичной заменой почвенных горизонтов техногенным субстратом и насыпным гумусовым горизонтом.

Анализ пространственного распределения содержания загрязняющих веществ в почвах функционально-планировочных районов города показал, что северная и северо-западная часть г. Минска относятся к районам с наименьшим уровнем загрязнения.

Содержание тяжелых металлов в почвах ландшафтно-рекреационной зоны по основным статистическим параметрам сходно с территорией жилой зоны города. Уровень химической загрязненности почв территории  Севастопольского парка соответствует фоновому и ниже фонового значения [6].

Содержание химических веществ в почвах фоновых территорий г. Минска приведены по результатам мониторинговых исследований в рамках программы работ  НСМОС (2015 г.), представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Среднее содержание химических веществ в почвах фоновых территорий г. Минска по данным наблюдений 2015 г, мг/кг

|  | Среднее содержание, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  | SO42- | NO3- | Нефте- продук-ты | Бензо(а)пирен |
|  | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | рН |  |  |  |  |
| Почвы г. Минска | 0,26 | 44,7 | 7,3 | 33,3 | 6,5 | 8,16 | 55,1 | 19,2 | 104,6 | 0,005 |
| ПДК/ОДК |  |  | 32,0 |  |  |  | 160,0 | 130,0 | 100,0* | 0,02 |
| Почвы песчаные и супесчаные | 0,5 | 55,0 |  | 33,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |

*- Постановление Министерства здравоохранения республики Беларусь от 12 марта 2012 г. № 17/1 «Об утверждении предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель» [7]

Таким образом, уровень химической загрязненности почв Первомайского района характеризуется средним содержанием загрязняющих веществ в пределах фоновых для г. Минска значений.

3.1.7 Растительный и животный мир

Согласно геоботаническому районированию район г. Минска относится к Минско - Борисовским лесам Ошмяно - Минского лесорастительного района (подзона дубово-темнохвойных лесов) [4].

Озелененность территории г. Минска на участке размещения лаборатории по производству акрилатных мономеров характеризуется благоустроенными ландшафтно-рекреационными территориями общего пользования (Севастопольский парк, озелененные территории Слепянской водно-зеленой системы), внутриквартальной озелененной территорией (внутриквартальные насаждения, озелененные участки с декоративными растениями и др.), озеленением улиц (Логойского тракта, ул. Калиновского, включая охранную зону ЛЭП).

Исторически Севастопольский парк состоит из нескольких участков: сквера, отделённого от основной части улицей Большая Слепня, и лесного массива вдоль улицы Севастопольская, который разделён на две части улицей Кнорина

Видовая структура биоценозов Севастопольского парка, озелененных территорий Слепянской водно-зеленой системы представлена по материалам научно-исследовательских работ, проводимых Институтом природопользования в рамках разработки «Схемы охраны окружающей среды г. Минска и Минского района», блок «Природный комплекс» [6].

Высокую рекреационную ценность (коэффициент рекреационной значимости составляет 1,0) для жителей Первомайского района города имеет Севастопольский парк, общая площадь которого в современных границах с учетом дорожек, составляет 71,7 га, площадь озеленения ~ 69 га (по данным УП «Минскзеленстрой»). На рисунке 3.10 на фото представлен видовой состав биоценоза Севастопольского парка.

Ландшафтная архитектура парка является преимущественно архитектурой зелени. В центре устроена ланшафтная поляна с газонами и дорожками.

В пределах территории исследования растительность сформирована преимущественно лиственными породами деревьев.

Видовой состав насаждений парка представлен следующими видами: липа мелколистная (147 деревьев), конский каштан (109 деревьев), тополь лавролистный (56 деревьев), тополь дрожащий (54 дерева), клен остролистный (54 дерева), клен ясенелистный (53 дерева), ясень обыкновенный (51 дерево), береза повислая (50 деревьев), липа крупнолистная (50 деревьев), орех маньчжурский (43 дерева), рябина обыкновенная (42 дерева), тополь канадский (27 деревьев), ива белая (22 дерева), дуб черешчатый (6 деревьев), клен серебристый (6 деревьев), тополь бальзамический (6 деревьев), робиния лжеакация (5 деревьев), ольха серая (3 деревьев).

Плодовые деревья (на месте снесенной усадебной застройки) представлены следующими видами: вишней птичья (21 дерево), груша обыкновенная (18 деревьев), яблоня домашняя (18 деревьев).

Хвойные породы представлены следующими видами: ель колючая (101 дерево), ель обыкновенная (25 деревьев), лиственница европейская (13 деревьев).

Рисунок 3.10 – Фото Севастопольского парка

Возраст взрослых лиственных деревьев составляет от 30 до 60 лет (береза, тополь, клен, липа). Возраст отдельных представителей тополя достигает 70-80 лет – обрезаны до пня высотой 0,8-1,0м. Подрост лиственных деревьев (на 90% – поросль клена) находится в возрасте от 12 до 14 лет.

Средний возраст хвойных деревьев – 40-60 лет.

Средний возраст туи и можжевельника – 10-12 лет.

Средний возраст кустарников (крыжовник, пузыреплодник пузырчатый) составляет 12-15 лет. Все кустарники находятся в плохом либо удовлетворительном состоянии, практически не плодоносят.

Растительный покров представлен самосевным ковром синантропных видов трав (овсяница красная, полевица, одуванчик).

На рисунке 3.11 на фото представлен видовой состав древесных насаждений вдоль ул. Калиновского, включая озелененную территорию охранной зоны ЛЭП, проходящей севернее проектируемого объекта.

В насаждениях озелененной территории жилой застройки Первомайского

Рисунок 3.11 – Видовой состав древесных насаждений вдоль ул. Калиновского

района доминируют липа, клен, береза, каштан. Отмечается видовое разнообразие древесных насаждений вдоль улиц и дорог: ясень обыкновенный и пенсильванский, береза повислая, клен серебристый, конский каштан, липа мелколистная, клен остролистный, рябина обыкновенная, ель обыкновенная вяз шершавый и др.

Состояние и устойчивость городских насаждений во многом определяются не только воздействием природных факторов и антропогенных нагрузок, обусловленных ландшафтно-экологическими особенностями городской территории, но и видовым составом, возрастом посадок, типом использования насаждений, специфичным в различных функциональных зонах, качеством ухода за посадками.

В условиях города основными факторами воздействия на растительность является загрязнение воздуха и рекреация. Причиной ослабления древостоев в жилых зонах являются механические повреждений стволов (антропогенного происхождения), при этом часто отмечаются повреждения основания стволов деревьев газонокосилками. Здесь также наблюдается снижение жизненности

насаждений из-за повреждений энтомовредителями, особенно часто они отмечаются в кварталах усадебной застройки, а также в высокосомкнутых посадках жилой многоэтажной застройки.

Анализ данных о жизненном состоянии, потенциальной и общей устойчивости насаждений Севастопольского парка показал, что их можно охарактеризовать как «здоровые с признаками ослабления», в основном насаждения можно оценить, как потенциально устойчивые к загрязнению воздуха. Индекс потенциальной устойчивости варьирует от 2,5 до 3,5, что обусловлено преобладанием в посадках относительно устойчивых и устойчивых видов и достаточно высоким видовым многообразием насаждений.

Анализ результатов обследования посадок вдоль улиц и дорог в Первомайском районе и в целом по городу к категории здоровых можно отнести насаждения ясеней обыкновенного и пенсильванского, березы повислой, клена серебристого; насаждения конского каштана – к категории «здоровые с признаками ослабления». Как «ослабленные» характеризуются насаждения липы мелколистной, клена остролистного, рябины обыкновенной, ели обыкновенной, сосны обыкновенной, вяза шершавого, дуба красного и черешчатого и др. Причем степень ослабления древесных насаждений практически на 80% обусловлена выбросами автотранспорта.

На участке размещения объекта планируемой хозяйственной деятельности, редких видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу Республики Беларусь,  не выявлено.

На ландшафтно-рекреационных территориях, в том числе на территории  Севастопольского парка, обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов.

Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных функциональных зонах. В наиболее благоприятных условиях местообитания, приуроченных к ландшафтно-рекреационным территориям (паркам и лесопаркам) орнитофауна представлена более чем 50 видами. Наиболее встречаемые – серая ворона, галка, грач, домовой воробей, скворец, пестрый дятел, зяблик, белая трясогузка, черноголовая славка, пеночка-весничка, пеночка-трещетка, зарянка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, большая синица, лазаревка, зеленая пересмешка.

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

3.2 Природные комплексы и природные объекты

Наиболее территориально близкие к участку размещения  лаборатриии по производству акрилатных мономеров особо охраняемые природные территории - ботанический памятник природы республиканского значения «Центральный ботанический сад» (расстояние – 2,8 км), геологический памятник природы республиканского значения «Парк камней» (расстояние – 5,1 км) биологический заказник республиканского значения «Лебяжий» (расстояние – 10,4 км) (1-3).

В зону потенциального воздействия объекта ни один из указанных объектов не попадает.

3.3 Социально-экономические условия

Площадь Первомайского района г. Минска составляет 3,3 тыс.га. На территории района проживает 223 тыс. человек, из которых 14,1 тыс. человек в возрасте моложе трудоспособного, 62,2 тыс. в трудоспособном возрасте, 23,7 тыс. человек старше трудоспособного возраста [8].

Современная демографическая ситуация в целом по району характеризуется положительной динамикой, показатель детской смертности за последние 10 лет снизился на 14%. Суммарный коэффициент рождаемости на 2016 г. составил ~ 1,81.

В районе насчитывается 400 промышленных предприятий. Наиболее крупные производственные объекты - ОАО «БелОМО- им. С.И.Вавилова», ОАО «Агат-системы управления», ОАО «Агат - электромеханический  завод», ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Пеленг”, УП “Мингаз”, ОАО «Минский завод «Термопласт», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков", ОАО "Минский маргариновый завод",  РУП "Минсккоммунтеплосеть", СООО "Мобильные ТелеСистемы" и др [9].

На территории Первомайского района реализуются свыше 22 инвестиционных проектов, из которых 11 - с участием иностранных инвесторов (Иран, Кипр, Великобритания и др.).

Торговая сеть района представлена 365 магазинами, 180 предприятиями общественного питания, 530 объектом бытового обслуживания, тремя рынками, шестью торговыми центрами.

По научному потенциалу Первомайский район занимает ведущее место в стране. На его территории находятся 4 из 7 национальных академий: Национальная академия наук Беларуси, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Белорусская государственная академия искусств, Военная академия Республики Беларусь.

Медицинская помощь населению оказывается сеть амбулаторно-поликлинических учреждений общей мощностью около 4900 посещений в смену: 4 городских поликлиники для взрослого населения, 2 детских поликлиники, одна стоматологическая, одна поликлиника спецмедосмотров. На территории района расположена также медико-санитарная часть ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова». Стационарную медицинскую помощь оказывают 2 больничных учреждения: 1-я городская клиническая больница с женской консультацией и Минский городской клинический онкологический диспансер.

Все условия для получения квалифицированной медицинской помощи созданы в Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения, на территории которого находятся 3 скважины хлоридно-натриевой воды средней и низкой минерализации.

Образовательное пространство района включает 32 учреждения, в которых обучается более 15 тыс. учащихся, в том числе 1 начальная и 20 средних школ, 5 гимназий, специальная общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха, кадетское училище, внешкольные учреждения. Функционирует 47 учреждений дошкольного образования, которые посещают более 8 тысяч детей.

Для удовлетворения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом в районе имеется более четырех сотен спортивных сооружений и несколько центров подготовки спортивного и олимпийского резерва страны. Это Республиканские центры по легкой атлетике, гандболу, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», Спорткомитет Вооруженных Сил Республики Беларусь, республиканское, областное и городское училища олимпийского резерва, городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта, Центр единоборств имени Александра Медведя, РУП Спортивно-оздоровительный комплекс Фристайл.

На территории района успешно работают известные учреждения культуры и искусства. Крупнейшими из них являются Национальная библиотека Беларуси, Дом кино, Государственный литературно-мемориальный музей Я.Коласа, Государственный музей военной истории Республики Беларусь, киностудия «Беларусьфильм», Национальная государственная телерадиокомпания является ведущим флагманом информационного вещания Республики Беларусь.

Более ста творческих коллективов, в том числе 18 со званиями «образцовый», «народный», объединяют жителей района разного возраста.

Функционирует 5 библиотек и Национальная библиотека Беларуси, три детские музыкальные школы. Фонды библиотек составляют 295 тысяч источников информации. Ежегодно их посещают свыше 46 тысяч человек. В музыкальных школах района занимается свыше 1 000 детей и подростков.

3.4 Радиационное загрязнение

Радиационный мониторинг территории г. Минска и Минской области, проводится в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения наблюдений за естественным радиационным фоном и радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод на пунктах наблюдений радиационного мониторинга», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2014 г. № 230 – ОД и «Перечнем находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь пунктов наблюдений радиационного мониторинга», утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.04.2014 г. № 20 (Постановление № 20).

Согласно данным мониторинга, в первом квартале 2017 года радиационная обстановка на территории республики оставалась стабильной, не выявлено ни одного случая превышения уровней мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями.

На территории г. Минска уровни мощности дозы гамма-излучения составляли от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч.

Максимальные среднемесячные значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений из атмосферы в первом квартале 2017 г. в Минске составляли 1,6 Бк/м2сутки, Бк/м2, концентрации аэрозолей в приземном слое атмосферы – 15.10-5 Бк/м3 .

Таким образом, радиационная обстановка территории размещения планируемой лаборатории по производству акрилатных мономеров в г. Минске характеризуется как стабильная.  В период с января по март 2017 года среднее значение суммарной бета-активности естественных радиоактивных выпадений и аэрозолей в воздухе г. Минска соответствовали установившимся многолетним значениям и не превысили контрольные уровни.

4 Источники и оценка возможного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с предложенными проектными решениями

4.1 Источники и виды возможного воздействия

Характер планируемой деятельности, анализ проектных решений, природные условия позволили определить условия воздействия на компоненты окружающей среды:

- при выполнении ремонтных работ;

- при эксплуатации.

Основные компоненты окружающей среды, подверженные возможному негативному влиянию при указанных условиях:

- атмосферный воздух;

- подземные воды;

- растительный и животный мир.

4.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух

При реализации планируемой хозяйственной деятельности на этапе реконструкции и эксплуатации будет происходить непосредственное влияние на атмосферный воздух.

На этапе переустройства и реконструкции арендуемых площадей существующего здания, при выполнении ремонтно-восстановительных мероприятий, строительно-монтажных работах, эксплуатации транспортных средств, перевозке преимущественно строительных материалов.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:

- автотранспорт при перевозке строительных материалов, оборудования отходов;

- строительные машины и механизмы;

- сварочные работы;

- шлифовальные работы;

- окрасочные работы.

Основными загрязняющими веществами будут являться пыль (твердые частицы), оксид углерода, азота диоксид, сажа, окрасочные аэрозоли и др. Значительного воздействия не прогнозируется в виду, того что данный вид деятельности будет носить временный и локальный характер.

При эксплуатации проектируемого объекта загрязняющие вещества будут поступать в атмосферный воздух от основного и вспомогательного оборудования.

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами объекта планируемой хозяйственной деятельности в районе его размещения, необходимо:

- дифференцировать спектр выбросов вредных веществ  проектируемых источников лаборатории по производству акрилатных мономеров, расчетным путем определить выбросы;

- выполнить расчет рассеяния выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов лаборатории.

4.2.1 Характеристика источников воздействия на атмосферный воздух

Планируемое производство является инновационным, для него отсутствуют действующие утвержденные методики по расчету выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. В связи с этим количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ по проектируемым источникам выброса приняты по инструментально-расчетным значениям концентраций загрязняющих веществ, согласно Акту инвентаризации существующего производства ЗАО «Голографическая индустрия» с применением утвержденных методик для условно аналогичного производства.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определялись в соответствии с РД 0212.5-202 «Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при использовании лакокрасочных материалов».

Расчет выбросов вели по следующим формулам:

Магод = Мк х fa х ft х (1-n) х 10-4; т                           (4.1)

где  Мк - масса лакокрасочного материала,  используемого   для покрытия, т;

fa - доля лакокрасочного материала, потерянного в виде аэрозоля в процентах, принимается по таблице 2;

ft - доля твердой составляющей в лакокрасочном материале в процентах, принимается по приложению А;

n  - степень очистки, в долях от единицы.

Выброс индивидуального загрязняющего вещества, содержащегося  в  летучей части лакокрасочного материала в  процессе нанесения покрытия и сушки, определяется по формуле 4.2:

Mok = Mk • fp • fpo • fk • (1-n) • 10-6; т                                  (4.2)

где Mk - масса лакокрасочного материала, используемого для покрытия, т;

fp - доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fpo - доля летучих растворителей от общего их содержания в лакокрасочном материале  при  нанесении  покрытий,  принимается  по таблице 2;

fk -  доля  содержания  загрязняющего  вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А;   n - степень очистки, в долях от единицы.

Mck = Mk • fp • fpc • fk • (1-n) • 10-6; т                                  (4.3)

где  Mk  - масса лакокрасочногоматериала,  используемого  для покрытия, т;

fp - доля летучей части в процентах от общей массы лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fpo - доля летучих растворителей от общего их содержания в лакокрасочном материале при сушке, принимается по таблице 2;

fk - доля содержания загрязняющего вещества в летучей части лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А;

n - степень очистки, в долях от единицы.

Общий выброс индивидуального загрязняющего вещества (Mобщ),  содержащегося в летучей части лакокрасочного материала, определяется по формуле 4.4

Мобщ = Мок + Мск; т                                                          (4.4)

Мокмах = 0,56 х Мкм х fp х fpo х fк х (1 - n) х 10-6	                (4.5)

где Мокмах - максимальный выброс индивидуального загрязняющего вещества, содержащегося в летучей части лакокрасочного материала в процессе нанесения покрытия, г/с;

Мскмах = 0,56 х Мкм х fp х fpс х fк х (1 - n) х 10-6	                (4.6)

где Мскмах - максимальный выброс индивидуального загрязняющего вещества, содержащегося в летучей части лакокрасочного материала в процессе сушки, г/с;

Мобщmах = Мокмах + Мскмах	                                               (4.7)

где Мобщmах - общий максимальный выброс индивидуального загрязняющего вещества, содержащегося в летучей части лакокрасочного материала, г/с.

Перечень применяемых материалов, их расходы (годовое и максимальное значение) по источнику выбросов указаны в нижеприведенной таблице 4.1. Здесь же представлены исходные данные (fb fp, fK), характеризующие летучую часть химических веществ, образующихся при функционировании проектируемого производства, принятые в соответствии с особенностями технологии и применяемых материалов. Все данные приведенные в таблице положены в основу расчёта выбросов.

Таблица 4.1 * –

Для удаления загрязняющих веществ из помещений в атмосферный воздух предусмотрены местные и общеобменные системы вытяжной вентиляции.

Согласно проектным решениям проектируется 8 стационарных источников выбросов в атмосферный воздух:

- источники №№001-003 – зонт и общеобменная вентситема, отводят выбросы загрязняющих веществ от участка синтеза;

- источник №№004 – шкафное укрытие, отводит выбросы загрязняющих веществ от участка испытания;

- источник №005 – зонт и общеобменная вентситема, отводят выбросы загрязняющих веществ от участка сепарации;

- источники №№006-007 – зонт и общеобменная вентситема, отводят выбросы загрязняющих веществ от участка фильтрации;

- источник №№008 – шкафное укрытие, отводит выбросы загрязняющих веществ от участка сушки хранения мономеров;

Параметры проектируемых источников выбросов, количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице в Приложении Г.

Пространственное расположение проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух показано на карте-схеме источников выбросов лаборатории по производству акрилатных мономеров (Приложение Д).

Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе проектируемого объекта

Перечень загрязняющих веществ, их количественные характеристики, содержащихся в выбросе проектируемого объекта, приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2* –

4.2.2 Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ

Динамика и прогнозируемый уровень загрязнения воздушного бассейна в районе реализации планируемой деятельности в современных условиях рассмотрены в разрезе выбросов проектируемого объекта и существующего фонового состояния атмосферного воздуха Первомайского района г. Минска и оценивались на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Расчет и построение карт-схем рассеивания загрязняющих веществ для проектируемых источников выполнен по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3,0) фирмы НПО «Интеграл» (г. Санкт-Петербург). Программа расчета реализует основные зависимости и положения ОНД-86.

Значения фоновых концентраций, метрологических характеристик, коэффициентов, определяющих рассеивание, приведены в письме о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» (Приложение В).

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ сведены в таблицы табуляграмм и представлены картами рассеивания с изолиниями концентраций загрязняющих веществ и в полном объеме приведены Приложении Е.

При проведении расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере учитывался факт отсутствия в пределах производственной зоны, на территории которой планируется размещать проектируемую лабораторию, существующих источников, выбрасывающих вещества аналогичные выбрасываемым из проектируемых источников.

Результаты расчета позволяют рассмотреть характер загрязнения воздушной среды в двух аспектах:

- непосредственного вклада планируемого производства в уровень загрязнения атмосферы (без учета фона);

- создание общей картины загрязнения воздушного бассейна в районе расположения лаборатории, с учетом вклада производства акрилатных мономеров в сложившийся фон города.

Критерий целесообразности расчета Е3 принят равным 0,01. Вещества, значения максимальных концентраций которых в долях ПДК в выбросе меньше, чем 0,01 не учитывались при рассмотрении динамики рассеяния.

Расчет рассеивания был проведен для наихудших условий рассеивания, определенных по методу предварительной оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на загрязнение атмосферы. Расчет выполнен по варианту – на самый холодный период (зима) в приземном слое атмосферы (h = 2 м), а также с учетом этажности жилой застройки – на уровне 4 этажа (h = 12 м) и 8 этажа (h = 26 м).

Выбор параметров расчетной сетки позволил рассчитать поле приземных концентраций каждого загрязняющего вещества создаваемого проектируемой лабораторией:

- на границе зоны возможного значительного вредного воздействия;

- в пространственном удалении – на контуре ближайшей жилой застройки с учетом этажности зданий;

- на границе подлежащих специальной охране территорий в районе исследования.

В качестве границы зоны возможного значительного воздействия рассматривалась граница СЗЗ производственных объектов (50 м) производственной зоны (в которой планируется размещение лаборатории по производству акрилатных мономеров) в соответствии с регламентами Генплана г. Минска.

Реперными объектами на контуре ближайшей жилой застройки рассматривались точки на многоквартирных жилых домах по Логойском тракту, 21-1, ул.  Калиновского, 1, ул. Широкой 25/1.

В качестве границы подлежащих специальной охране территорий в районе исследования принята граница II-го пояса ЗСО группового водозабора подземных вод г. Минска «Зеленовка» и граница ландшафтно-рекреационной зоны – территории Севастопольского парка на участке их совпадения (в южном направлении от территории объекта).

Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 * –

Анализ расчетных ареалов рассеивания вредных веществ выброса проектируемой лаборатории, сопоставительный анализ данных таблицы 4.3 по отношению к гигиеническим требованиям к качеству атмосферного воздуха населенных пунктов показал следующее:

- Реализация планируемой хозяйственной деятельности не приведет к ухудшению состояния атмосферного воздуха в Первомайском районе г. Минска. На контуре ближайшей жилой многоэтажной застройки (с учетом этажности) ни по одному из рассматриваемых загрязняющих веществ не выявлено превышений ПДК для населенных пунктов. Расчетный уровень загрязнения в жилой зоне при функционировании проектируемой лаборатории находится в пределах 0,01-0,48 ПДК по всем рассматриваемым ингредиентам.

2) Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе зоны возможного значительного вредного воздействия (на границе расчетной СЗЗ), при реализации планируемой хозяйственной деятельности с учетом фонового загрязнения находятся в пределах 0,02-0,80 ПДК.

3) Зона возможного значительного вредного воздействия планируемого производства (лимитирующей границей является изолиния с 1 ПДК) не выходит за пределы установленной Генпланом г. Минска производственной зоны 68 ПЗ. На границе производственной зоны отмечается 0,7 ПДК.

Таким образом, реализация проектных решений по объекту «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров» не приведет к включению ближайшей многоэтажной жилой застройки по Логойском тракту, 21-1, ул.  Калиновского, 1, ул. Широкой 25/1 в зону возможного значительного воздействия выбросов проектируемого объекта, оказывать неблагоприятное воздействие на атмосферный воздух и здоровье проживающего в ближайшей жилой зоне населения.

На рисунке 4.1 показана визуализация зоны значительного воздействия объекта планируемой хозяйственной деятельности.

Рисунок 4.1 – Визуализация зоны возможного значительного вредного воздействия проектируемого объекта (1ПДК)

Дополнительно следует отметить что территория размещения лаборатории акрилатных мономеров приурочена к экологическому коридору 2-го порядка г. Минска, характеризующимся преобладанием направлений воздушных потоков в юго-восточном направлении, что является весьма благоприятным фактором размещения проектируемого объекта. На рисунке 4.2 представлена выкопировка экологической модели генплана г. Минска с обозначением места планируемого размещения лаборатории. Преобладающий воздушный перенос на территории города будет обуславливать смещение зоны воздействия выбросов проектируемого объекта от жилой застройки в сторону производственной территории, позволит функционировать лаборатории в

Рисунок 4.2 – Выкопировка экологической модели генплана г. Минска

установленных проектными решениями рамках, не нарушая благоприятной среды жизнедеятельности населения района.

4.3 Оценка физических факторов воздействий

К физическим факторам загрязнения относятся шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ.

4.3.1 Шумовое воздействие

Шум (звук) – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха человека, распространяющиеся в виде волны в газообразных средах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны.

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный, который в свою очередь делится на колеблющийся, прерывистый и импульсный.

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

Непостоянный шум – это шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

Источниками шума могут служить любые колебания в твёрдых, жидких и газообразных средах. В производственных процессах основными источниками шума являются различные двигатели и механизмы.

Уровень звука в 20-30 децибел практически безвреден для человека.  Это естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь.

Шумовое (акустическое) загрязнение – это раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека.

Шум губительно действует не только на слуховой аппарат, но и на центральную и вегетативную нервную систему человека, работу сердца и служит причиной многих других заболеваний. Может привести не только к нарушениям слуха (в случае постоянного нахождения при шуме более 85 децибел(дБ)), но может быть фактором стресса и повысить систолическое кровяное давление.

Дополнительно, он может способствовать несчастным случаям, маскируя предупреждающие сигналы и мешая сконцентрироваться.

Для защиты от вредного влияния шума существует регламентация его интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с производственным шумом определяется в зависимости от его интенсивности, спектрального состава и диапазона граничных частот.

При гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма.  Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.

Основными документами, регламентирующими уровень шума для условий населенных пунктов, являются:

– СанНиП «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 г.;

–  ТКП 45-2.04-154-2009. Защита от шума.

Шумовыми характеристиками вентиляционного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lp  (дБ)  в  восьмиоктавных  полосах  частот  со среднегеометрическими частотами 63÷800 Гц (октавные уровни звуковой мощности).

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

-	уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами  1,5; 63; 125; 250; 50; 100; 200; 400; 800 Гц;

-	уровни звука в дБА.

Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводится, как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как несоответствие санитарным правилам.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:

  - эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА;

  - максимальный уровень звука в дБА.

В соответствии с приложением 2 СанНиПа 115 для шума, создаваемого на территориях, прилегающих к зданиям, приняты следующие предельно-допустимые значения, приведенные в табл. 4.4.

Таблица 4.4 – Значения нормируемых уровней шума

| № пп | Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука LА и эквива- лентные уровни звука дБА LАэкв, | Макси- мальные уровни звука LАмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Территории, непосредст- венно прилегающие к жилым домам | с 7 до 23 ч. | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 |
|  |  | с 23 до 7 ч | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

Акустический расчет от источников шума выполняется с целью определения в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и на границе жилой застройки октавных уровней звукового давления и сопоставления их с нормативными требованиями. Акустический расчет от источников шума природопользователя включает:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

- определение октавных уровней звукового давления в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне;

- сравнение расчетного уровня звукового давления в расчетных точках с допустимыми значениями.

Расчет следует производить с точностью до 0,1 дБ. Окончательный расчет следует округлять до целых значений.

4.3.1.1 Характеристика предприятия как источника шумового загрязнения. Исходные данные для акустического расчета

Внешними источниками шума на площадке лаборатории по производству акрилатнызх мономеров являются: проектируемое вентиляционное оборудование, а также проезды к парковкам на территории предприятия.

Перечень и характеристика источников шума:

Корпус:

01-09 – проектируемые вентиляторы;

012 – холодильная машина.

Территория:

010-011 – проезды к парковкам.

Пространственное расположение источников шума на территории проектируемой лаборатории приведено на карте-схеме источников шума в Приложении Ж.

Перечень, параметры, уровни звуковой мощности и звукового давления источников шума представлены в таблицах 4.5-4.6.

Таблица 4.5 – Параметры источников шума (производственный корпус)

| N | Объект | Координаты точки |  |  | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) | Дистанция замера R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 01 | проектируемый вентилятор | 276.0 | 358.50 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 02 | проектируемый вентилятор | 275.0 | 357.0 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 03 | проектируемый вентилятор | 274.0 | 356.0 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 04 | проектируемый вентилятор | 273.50 | 355.0 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 05 | проектируемый вентилятор | 272.0 | 356.50 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 06 | проектируемый вентилятор | 273.0 | 361.50 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 07 | проектируемый вентилятор | 272.0 | 360.50 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 08 | проектируемый вентилятор | 271.50 | 359.50 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 09 | проектируемый вентилятор | 270.50 | 358.50 | 16.0 | 3.0 | 60.1 | 60.1 | 62.7 | 60.6 | 57.1 | 53.3 | 47.8 | 41.9 | 34.8 | 58.9 |
| 012 | Холодильная машина | 287.0 | 347.50 | 0.0 | 10.0 | 32.3 | 32.3 | 34.5 | 37.2 | 41.5 | 44.5 | 45.8 | 44.0 | 39.6 | 51.0 |

Таблица 4.5 – Параметры источников шума (транспортные проезды)

| N | Объект | Ширина (м) | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 010 | проезд | 5.0 | 7.5 | 45.5 | 52.0 | 47.5 | 44.5 | 41.5 | 41.5 | 38.5 | 32.5 | 20.0 | 45.8 |
| 011 | проезд | 5.0 | 7.5 | 45.5 | 52.0 | 47.5 | 44.5 | 41.5 | 41.5 | 38.5 | 32.5 | 20.0 | 45.8 |

4.3.1.2 Оценка шумового воздействия

Для оценки влияния распространяемого шума на прилегающую жилую застройку произведен расчет ожидаемого уровня звукового давления, создаваемого источниками шума на площадке объекта «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров». Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл».

Результаты акустического расчета в полном объеме в таблицах отчета и графиках изолиний распределения шума по октавным полосам приведены Приложении И.

Согласно проектным решениям функционирование лаборатории планируется в 3 смены по 8 часов. В связи с этим расчет проводился с учетом нормативов для ночного времени суток.

В качестве расчетных при проведении акустического расчета приняты точки:

- на границе зоны возможного значительного вредного воздействия;

- в пространственном удалении – на контуре ближайшей жилой застройки с учетом этажности зданий;

- на границе подлежащих специальной охране территорий в районе исследования.

Координаты расчетных точек приведены в  Приложении И табл. 2.1.

Оценка и обобщение результатов акустического расчета по отношению к нормируемым значениям уровня шума представлены в таблицах 4.6-4.8.

Таблица 4.6 – Результаты акустического расчета в расчетных точках на границе зоны возможного значительного воздействия проектируемого объекта (граница расчетной СЗЗ)

| Номер расчетной точки на границе расчетной СЗЗ | Высота (м) | Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | La, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 001 | 1.50 | 37.4 | 36.9 | 36.1 | 31.7 | 26.3 | 22.7 | 16.9 | 7.2 | 0 | 28.90 |
| 002 | 1.50 | 38.3 | 37.8 | 39.6 | 36.4 | 31.4 | 25.7 | 17.7 | 3.8 | 0 | 32.90 |
| 003 | 1.50 | 38.8 | 38.1 | 39.7 | 36.8 | 34.4 | 34.7 | 34.8 | 31.9 | 25.5 | 40.60 |
| 004 | 1.50 | 38.4 | 37.6 | 39.1 | 36.2 | 34.9 | 36.2 | 36.8 | 34.2 | 28.2 | 42.20 |
| 005 | 1.50 | 36 | 36.8 | 37.6 | 35.4 | 34.2 | 35.1 | 35.5 | 32.5 | 26.1 | 40.90 |
| 006 | 1.50 | 34.8 | 34.8 | 36.4 | 34.1 | 32.4 | 33.1 | 33.3 | 30.4 | 23.8 | 38.90 |
| 007 | 1.50 | 31 | 32.2 | 30.3 | 26.1 | 20.7 | 18.2 | 13.7 | 6.5 | 0 | 23.90 |
| 008 | 1.50 | 32.2 | 37.2 | 33.2 | 29.8 | 26.3 | 25.7 | 22.3 | 15.5 | 0 | 30.20 |
| 009 | 1.50 | 37.2 | 43.6 | 39.1 | 36 | 32.9 | 32.7 | 29.4 | 22.7 | 5.2 | 37.00 |
| 010 | 1.50 | 39.9 | 46.3 | 41.8 | 38.8 | 35.7 | 35.6 | 32.3 | 25.8 | 9.6 | 39.80 |
| 011 | 1.50 | 40.1 | 46.4 | 42 | 39 | 35.8 | 35.5 | 32 | 25.2 | 8.8 | 39.70 |
| 012 | 1.50 | 37.5 | 43.6 | 39.4 | 36.4 | 33.1 | 32.4 | 28.6 | 21 | 0 | 36.70 |
| 013 | 1.50 | 37.5 | 43.5 | 39.5 | 36.5 | 33.2 | 32.5 | 28.8 | 21.5 | 0 | 36.80 |
| 014 | 1.50 | 39.1 | 45 | 41 | 38 | 34.6 | 33.9 | 30.3 | 23.1 | 0 | 38.30 |
| 015 | 1.50 | 39 | 44.3 | 40.7 | 37.5 | 33.9 | 33.1 | 29.5 | 22.3 | 0 | 37.60 |
| 016 | 1.50 | 37.7 | 42 | 38.2 | 34.7 | 31.2 | 30.4 | 26.6 | 19 | 0 | 34.80 |
| Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов для дневного времени с 7 до 23 ч |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
| для ночного времени с 7 до 23 ч |  | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Таблица 4.7– Результаты акустического расчета в расчетных точках на границе жилой зоны

| Номер расчетной точки на границе жилой зоны | Высота (м) | Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | La, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 019 | 1.50 | 32.4 | 35.3 | 34.3 | 31.5 | 27.6 | 24.3 | 18.2 | 6.3 | 0 | 29.60 |
| 0191 | 6.00 | 32.7 | 34.2 | 35.1 | 32.7 | 28.9 | 25 | 18.5 | 8.7 | 0 | 30.50 |
| 0192 | 10.00 | 33.3 | 34.4 | 35.7 | 33.4 | 29.6 | 25.5 | 19 | 9.8 | 0 | 31.10 |
| 020 | 1.50 | 31.9 | 36.1 | 33.4 | 30.4 | 26.4 | 24 | 18.1 | 6.7 | 0 | 28.80 |
| 0201 | 6.00 | 31.5 | 34.8 | 33.4 | 30.6 | 26.7 | 23.4 | 17.4 | 0 | 0 | 28.70 |
| 0202 | 10.00 | 32.4 | 34.6 | 34.7 | 32.2 | 28.4 | 24.7 | 18.3 | 0 | 0 | 30.10 |
| 021 | 1.50 | 30 | 34.4 | 31.5 | 28.3 | 24.3 | 21.9 | 15.6 | 3.5 | 0 | 26.70 |
| 022 | 1.50 | 32.2 | 32.3 | 34.3 | 32.1 | 29.1 | 27 | 24.3 | 18.6 | 7.1 | 32.10 |
| 0221 | 6.00 | 33.9 | 34 | 36.3 | 34.1 | 30.5 | 27.2 | 23.1 | 16.9 | 5.4 | 32.70 |
| 0222 | 10.00 | 28.3 | 28.8 | 30.7 | 28.7 | 26.3 | 25 | 22.9 | 17.1 | 5.8 | 29.90 |
| 023 | 1.50 | 32.3 | 32.3 | 34.4 | 32.1 | 28.8 | 26.2 | 23.1 | 18 | 7.5 | 31.50 |
| 0231 | 6.00 | 29.5 | 29.7 | 31.9 | 29.8 | 26.8 | 24.4 | 21.9 | 17.3 | 6.1 | 29.80 |
| 0232 | 10.00 | 29.5 | 29.8 | 32 | 30.1 | 27.3 | 25.6 | 23.3 | 17.8 | 7.3 | 30.70 |
| 024 | 1.50 | 33.3 | 33.4 | 35.5 | 33.2 | 29.4 | 25 | 18.4 | 9.4 | 0 | 30.80 |
| 0242 | 10.00 | 29.4 | 29.8 | 31.8 | 29.8 | 26.5 | 23.5 | 19 | 11.6 | 0 | 28.70 |
| 025 | 1.50 | 35.8 | 40.1 | 36.9 | 33.5 | 29.5 | 28.3 | 24 | 15.8 | 0 | 32.80 |
| 0251 | 6.00 | 35 | 38.3 | 36.3 | 33 | 28.7 | 26.5 | 22 | 13.4 | 0 | 31.60 |
| 0252 | 10.00 | 35.4 | 38.5 | 36.9 | 34.1 | 30.2 | 27.5 | 22.6 | 13.5 | 0 | 32.60 |
| 026 | 1.50 | 36.3 | 41.6 | 38 | 34.8 | 31.1 | 30.1 | 25.9 | 18 | 0 | 34.50 |
| 0261 | 6.00 | 35.1 | 39.6 | 36.8 | 33.8 | 30 | 28.3 | 24 | 15.8 | 0 | 33.00 |
| 0262 | 10.00 | 35.5 | 39.6 | 37.1 | 34.3 | 30.6 | 28.6 | 24.2 | 15.7 | 0 | 33.40 |
| 027 | 1.50 | 35.3 | 40.8 | 37.1 | 34.1 | 30.6 | 29.5 | 25.4 | 17.3 | 0 | 34.00 |
| 0271 | 6.00 | 34.3 | 39.2 | 36 | 33.1 | 29.6 | 28.1 | 23.9 | 15.8 | 0 | 32.70 |
| 0272 | 10.00 | 35.8 | 39.8 | 38 | 35.4 | 31.9 | 29.5 | 24.8 | 16.9 | 0 | 34.40 |
| 028 | 1.50 | 33.5 | 39 | 35.3 | 32.3 | 28.8 | 27.6 | 23.4 | 14.9 | 0 | 32.10 |
| 029 | 1.50 | 34.2 | 37 | 36.4 | 33.8 | 29.7 | 25.8 | 18.8 | 0.4 | 0 | 31.40 |
| 030 | 1.50 | 32.4 | 34.9 | 34.6 | 32 | 27.8 | 23.6 | 15.9 | 0 | 0 | 29.40 |
| Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов для дневного времени с 7 до 23 ч |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
| для ночного времени с 7 до 23 ч |  | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Таблица 4.8 – Результаты акустического расчета в расчетных точках на границе подлежащей специальной охране территории (Севастопольского парка)

| Расчетная точка | Высота (м) | Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | La, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Р.Т. на границе Севастопольского парка № 017 | 1.50 | 39.5 | 45.8 | 41.5 | 38.4 | 35.3 | 34.8 | 31.4 | 24.4 | 6.6 | 39.10 |
| Р.Т. на границе Севастопольского парка № 018 | 1.50 | 37.1 | 43.5 | 39 | 35.9 | 32.8 | 32.6 | 29.2 | 22.5 | 4.3 | 36.90 |
| Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов Допустимые уровни звукового давления и звука |  | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Результаты расчетов показали, что в расчетных точках на границе жилой зоны уровни звукового давления, в октавных полосах частот, эквивалентный и максимальный уровни звука создаваемые источниками шума не превышают допустимых нормативных значений на границе зоны возможного значительного воздействия (расчетной СЗЗ) проектируемой лаборатории, границе нормируемых по шуму территорий: территории жилой зоны, зоны отдыха жителей Первомайского района – Севастопольского парка.

Акустическое воздействие в период функционирования объекта планируемой хозяйственной деятельности можно отнести к допустимому.

4.3.2 Вибрационное воздействие

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля.

Нормированные уровни вибрации определяются Санитарными правилами и нормами «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий» от 26.12.2013 № 132.

По способу передачи различают следующие виды вибрации:

- общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека;

- локальную вибрацию,  передающуюся через руки или ноги человека, а также через предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями.

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни.

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях являются:

- средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни;

- корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости.

Источниками вибрации при реализации планируемой хозяйственной деятельности являются технологическое и вентиляционное оборудование.

Проектом предусматриваются мероприятия, для исключения распространения вибрации за счет установки вентиляционного оборудования на виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн, использования виброизолирующих гибких вставок в местах присоединения воздуховодов к вентагрегатам. Перечисленные мероприятия исключат распространение вибрации.

Таким образом, вибрационного воздействия выше допустимого уровня при функционировании проектируемого объекта «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров» не прогнозируется.

4.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы

Проектируемый объект, планируется разместить на арендуемых площадях производственного корпуса ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» здании экспериментальных мастерских, проведение строительных работ вне арендуемой части здания не предусматривается. В виду этого воздействие на почвенный покров не предполагается.

4.5 Оценка воздействия на подземные воды

Одним из основных факторов, определяющих возможность реализации проектных решений на объекте исследований, на территории распространения грунтовых и напорных подземных вод, является их естественная защищенность от проникновения загрязнения с поверхности земли.

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их естественной защищенности. В наибольшей степени подвергнуты загрязнению грунтовые воды и подземные воды первых от поверхности напорных водоносных горизонтов.

Возможное воздействие на подземные воды при реализации проектных решений является опосредованным в связи с тем, что объект располагается на арендованных площадях со сложившейся системой водопотребления и водоотведения. В зону ответственности проетируемого предприятия не входит обслуживание внутренних и внешних сетей. Однако, учитывая статус территории размещения лаборатории - III  пояс ЗСО водозабора подземных вод «Зеленовка» степень защищенности подземных вод.

С целью оценки влияния реализации планируемой деятельности по объекту «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров» на водноледниковый днепровско-сожский водоносный горизонт, используемый для водоснабжения г. Минска, выполнена оценка его естественной защищенности. Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих веществ с поверхности земли в водоносные горизонты.

Основные факторы защищенности. Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих веществ с поверхности земли в водоносные горизонты и комплексы.

Параметры защищенности зависят от целого ряда факторов, которые схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и физико-химические.

Основными природными факторами, определяющими естественную защищенность подземных вод, являются: тип и характер распространения почвенного покрова; мощность зоны аэрации; наличие в разрезе пород слабопроницаемых отложений; литологические особенности, фильтрационные и сорбционные свойства перекрывающих пород и почв; инфильтрационное питание; соотношение уровней исследуемого и смежных водоносных горизонтов.

К техногенной группе факторов относятся условия поступления, загрязняющих веществ на поверхность земли и определяемый этими условиями характер их проникновения в подземные воды.

К факторам третьей группы (физико-химическим) относятся специфические свойства загрязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость, химическая стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие с породами и подземными водами.

Условия защищенности одного и того же водоносного горизонта будут различными в зависимости от характера поступления  загрязняющих веществ и их последующей фильтрации в водоносный горизонт. Так, водоносный горизонт может быть достаточно хорошо защищен по отношению к эпизодическим и небольшим по количеству поступлениям загрязняющих веществ. И, наоборот, этот же водоносный горизонт может оказаться практически незащищенным в случае постоянного поступления загрязняющих веществ на площадь распространения водоносного горизонта, или же водоносный горизонт может быть с большей вероятностью защищенным по отношению к нестойким, быстро разлагающимся и хорошо сорбируемым загрязняющим веществам. В то же время условия его защищенности будут значительно худшими при фильтрации стойких и плохо сорбируемых веществ. Поэтому понятие защищенности подземных вод от проникновения в них загрязняющих веществ с поверхности земли, в известной степени, относительно.

Выделение абсолютно положительной категории защищенности («достаточно защищенные»), в особенности для грунтовых вод, без тщательного обоснования и оговорок, неверно и может дезориентировать при принятии решений по разработке водоохранных мероприятий и т.д.

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета приведенных выше трех групп факторов.

Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные факторы защищенности (большая глубина залегания грунтовых вод, надежность перекрытия напорных вод слабопроницаемыми отложениями, их большая мощность и небольшие фильтрационные показатели), тем выше вероятность защищенности подземных вод по отношению к любым видам загрязняющих веществ и условиям их проникновения в подземные воды с поверхности земли.

Поэтому при оценке защищенности подземных вод, как правило, исходят прежде всего из природных факторов защищенности.

4.5.1 Естественная защищенность грунтовых вод

Естественная защищенность грунтовых вод от проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли оценивается в соответствии с «Методикой оценки естественной защищенности грунтовых вод для условий Белоруссии», разработанной РУП «НПЦ по геологии» на основе методики Всероссийского научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) [10]. В качестве основных показателей естественной защищенности приняты следующие природные факторы: глубина залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации), литологический состав пород зоны аэрации и поглотительные (сорбционные) свойства почвенного покрова.

В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод (УГВ) выделяются три типа территорий, где:

- УГВ не превышает 3 м;

- УГВ изменяется от 3 до 10 м;

- УГВ находится на глубине более 10 м.

Строение зоны аэрации, учитывая ее литологическую неоднородность в плане и разрезе, характеризуется преобладанием тех или иных литологических разностей. Выделяются три типа территорий, разрезы которых сложены преимущественно:

- песчаными образованиями;

- супесями и легкими суглинками;

- тяжелыми суглинками и глинами.

В зависимости от типа почвенного покрова выделяют три вида территорий: с автоморфными, полугидроморфными и гидроморфными почвами.

Указанные выше показатели в значительной мере определяют время проникновения загрязняющих веществ в грунтовый водоносный горизонт.

Между мощностью зоны аэрации и временем проникновения загрязнения существует прямая связь – чем ближе к поверхности земли залегают грунтовые воды, тем быстрее попадут в водоносный горизонт загрязняющие вещества и наоборот.

Литологический состав пород зоны аэрации определяет скорость движения влаги и, соответственно, загрязняющих веществ. Наибольшие значения коэффициента фильтрации имеют песчаные отложения (от нескольких метров до десятых долей метра в сутки), средние значения – супеси и легкие суглинки (от 0,1 до 0,001 м/сут) и минимальные – тяжелые суглинки и глины (от 10-4 до 10-7 м/сут). При оценке фильтрационных (определяющих скорость движения воды) и миграционных (определяющих скорость движения загрязняющих веществ) характеристик отложений следует также иметь в виду следующие обстоятельства.

Первое состоит в том, что значения коэффициентов фильтрации всех отложений в ненасыщенном водой состоянии (это типично для зоны аэрации) будут существенно ниже, чем в условиях их полного насыщения.

Второе заключается в том, что в ряду песок-супесь-суглинок-глина сорбционные (поглощающие) свойства пород возрастают, в результате чего скорость движения загрязняющих веществ уменьшается. Таким образом, время проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды будет тем больше, чем меньшими фильтрационными показателями будут характеризоваться породы зоны аэрации и чем более высокими сорбционными свойствами они будут обладать.

Помимо зоны аэрации важнейшим фактором естественной защищенности подземных вод является почвенный покров, поскольку именно он является первым, а иногда, и единственным экраном для загрязняющих веществ. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т. е. способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества. Наиболее высокой сорбционной способностью характеризуются гидроморфные почвы, а наиболее низкой – автоморфные.

В зависимости от соотношения глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического состава пород зоны аэрации и типа почвенного покрова (в рамках указанных выше градаций) выделяются пять типов территорий по условиям их естественной защищенности (категорий защищенности) от проникновения загрязняющих веществ: незащищенные, недостаточно защищенные, относительно защищенные, достаточно защищенные, защищенные. Указанные категории не определяются никакими количественными показателями и являются сугубо качественными, т. е. характеризуют порядок, в котором возрастает степень защищенности грунтовых вод от загрязнения.

К категории незащищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 3,0 м. На данных участках, учитывая, что амплитуда колебаний уровня грунтовых вод достигает 1,5 м, а высота капиллярной и подвешенной капиллярной каймы – 0,6-0,8 м, периодически (когда поверхностные воды смыкаются с подземными) создаются условия подпертого режима фильтрации. В этих случаях, независимо от литологического состава пород зоны аэрации и типа почвенного покрова, возможно прямое попадание загрязняющих веществ с поверхности земли в грунтовые воды.

К категории недостаточно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод превышают 3,0 м, а также, либо зона аэрации сложена песчаными образованиями с высокими фильтрационными характеристиками, либо почвенный покров представлен автоморфными почвами, имеющими низкие сорбционными показатели. В этих условиях даже при большой мощности зоны аэрации создаются благоприятные предпосылки для проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.

К категории относительно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 3,0 до 10,0 м, зона аэрации сложена глинистыми и супесчаными отложениями, а почвенный покров представлен, соответственно, полугидроморфными и гидроморфными почвами, а также, где глубина залегания подземных вод превышает 10,0 м, зона аэрация сложена супесчаными отложениями, а почвенный покров представлен полугидроморфными почвами.

К категории достаточно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 3,0 до 10,0 м, зона аэрации сложена глинистыми отложениями, а почвенный покров представлен гидроморфными и полугидроморфными почвами.

К категории защищенных относятся грунтовые воды на территориях с глубиной залегания более 10,0 м, гидроморфными почвами и зоной аэрации, сложенной глинистыми отложениями.

На территории исследований уровень грунтовых вод установлен на  глубине 3,0-10,0 м. Непосредственно на участке размещения лаборатории уровень первого от поверхности водоносного горизонта по данным ранее проведенных исследований (гидродинамическая региональная модель г. Минска) составляет 10 и более метров (рисунок 4.3). В соответствии с принятой классификацией подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта могут быть отнесены к категории достаточно защищенных по естественным факторам.

4.5.2 Защищенность напорных водоносных горизонтов

Для оценки естественной защищенности напорного горизонта исходили из условий, что движение загрязняющих веществ на участке исследований происходит с поверхности земли в эксплуатируемый днепровско-сожский водоносный горизонт.

Оценка защищенности этого горизонта в данных условиях выполнена на основе следующих показателей: мощности, литологического состава и

Рисунок  4.3 – Схема распространения водовмещающих отложений первого от поверхности водоносного горизонта, его мощность

фильтрационных параметров толщи, перекрывающей напорный водоносный горизонт.

В качестве основного показателя защищенности напорных вод приняты мощность и фильтрационные параметры слабопроницаемого слоя сожской морены, которая находится в кровле эксплуатируемого горизонта.

Фильтрационные свойства (коэффициент фильтрации) слабопроницаемых

моренных отложений (супесь плотная) составляет – 0,03-0,01 м/сут, для алевритов – 0,005-0,001 м/сут.

Качественная оценка защищенности выполнена по параметру  [10]

= m/k. 							(4.8)

Защищенность подземных вод тем лучше, чем больше мощность моренных отложений m и меньше коэффициент фильтрации k.

По данным работы [10] коэффициент фильтрации слабопроницаемых моренных отложений сожского горизонта, представленных супесями плотными, суглинками и глинами составляет – 0,001-0,01 м/сут.

По литературным данным параметр    изменяется в широких пределах от 75 до 20 000 суток.

По значению параметра  выделяется 4 категории вод напорного горизонта по условиям защищенности:

I- незащищенные: в случаях m < 5 м, водоупор не выдержан по площади (литологическое «окно»),   < 100 суток;

II- слабо защищенные, 5 м<т<10 м, 100 сут <  < 365 суток;

III- условно защищенные, сут, 5 м < m < 10 м, 365 сут <  < 1000 сут; при а >1000, водоупор не выдержан в разрезе;

IV - защищенные, m > 20 м,  > 1000 сут, водоупор выдержан по площади и в разрезе.

Анализ геолого-гидрогеологических условий территории исследований показывает, что мощность перекрывающей водоносный горизонт толщи составляет 30-40 м. Перекрывающие эксплуатируемый водоносный горизонт отложения выдержаны по площади и в разрезе (мощностью 30 м). Коэффициент фильтрации для моренных супесей – 0,01 м/сут, получим значение параметра  равным 3000 сут (~ 8,22 года).

Согласно приведенной выше классификации водоносный днепровско-сожский водноледниковый горизонт в районе размещения проектируемого объекта относится к IV категории, т.е. является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности в районе проектируемого объекта.

4.6 Оценка воздействия на поверхностные воды

При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействие на поверхностные водные объекты (Слепянская водная система) не прогнозируется, ввиду того, что прямого выпуска очищенных производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод, дождевого (талого) стока в поверхностный водный объект  не предусматривается.

4.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир

Основным экологическим фактором, который может оказывать серьезное негативное влияние на структуру и функции объектов растительного мира, состояние представителей животного мира – является атмосферный воздух. В связи с этим качество воздуха можно рассматривать как индикатор возможного воздействия на естественную флору и фауну в период эксплуатации проектируемого объекта.

Согласно проведенных расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере, на границе территории Севастопольского парка, значения показателей качества атмосферного воздуха не превышают экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по специфическим веществам, характерным для проектируемого производства - нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для населенных пунктов.

Максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе территории Севастопольского парка при реализации планируемой хозяйственной деятельности с учетом фонового загрязнения находятся в пределах 0,0055-0,2 ПДК.

В связи с этим значимого негативного воздействия на естественную флору и фауну, природную среду обитания и биологическое разнообразие района наблюдаться не будет.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что функционирование лаборатории по производству акрилатных мономеров не окажет негативного влияния на объекты растительного и животного мира и не ухудшит условий их произрастания и обитания.

4.8 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объекта планируемой хозяйственной деятельности

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на этапе реконструкции, разборке отдельных конструкций (стен и пергородок) существующего здания, а также при эксплуатации проектируемого объекта.

Требования к обеспечению учета отходов определены Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (статья 17) и Правилами ведения учета отходов, утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.11.2001 № 27. Сбор отходов, образующихся при строительстве и функционировании проектируемого объекта должен проводиться раздельно по видам в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утв. постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 № 85.

Основными источниками образования отходов при реконструкции объекта будут являться деятельность по подготовке площадки к реконструкции и непосредственно работы по реконструкции проектируемого объекта, включающие разборку строительных конструкций и демонтаж строительных элементов объекта.

Образование строительных отходов единовременный процесс, связанный с осуществление работ, предусмотренных проектом (разборка стен и перегородок).

Все демонтируемые элементы на площадке производства работ подвергаются разборке, сортировке и определяется порядок их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот. Пригодные материалы рекомендовано использовать для повторной переработки, а непригодные утилизировать.

Согласно проектных решений при реализации планируемой хозяйственной деятельности будут образовываться следующие виды строительных отходов:

- бой кирпича керамического (код 3140705) – класс неопасные, количество – 20,557 т, передаются на использование (переработку) на дробильно-сортировочный комплекс (мобильный) ООО «Моносветал» ул. Корженевского, 14-311, г. Минск.

Эксплуатация проектируемого объекта будет сопровождаться образованием производственных отходов. Перечень производственных отходов, а также способ обращения с ними в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с отходами РБ, приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Перечень производственных отходов, способ обращения с ними

| Код отходов | Вид отходов | Класс оп-ти | Кол-во, т | Технология переработки или применения | Рекомендуемое перерабатывающее предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы производства |  |  |  |  |  |
| 912010 | отходы, подобные отходам жизнедеятельности населения | н/о | 0,35 | Временное хранение, захоронение | Вывоз на полигон ТКО |
| 1870604 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 4 | 0,1 | Использование в комплексе для измельчения и размалывания (мобильный) | Консалтинговое Унитарное Предприятие КУП "АТБ Сервис" |
| 571140 | отходы ПЭТ-бутылки | 3 | 0,04 | Измельчение | ООО "Мир Полимеров" |
| 553702 | Отходы ЛВЖ | 3 | 2,820 | Передача на обезвреживание | УП «Старт» |
| 553110 | Диметилподобные амиды | 3 | 5,71 | Передача на обезвреживание | УП «Старт» |

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному удалению с площадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.

Размещение и обезвреживание этих отходов осуществляется на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности.

Обращение с отходами должно осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и в соответствии с требованиями Инструкции по обращению с отходами производства.

Обязанности юридических лиц, осуществляющих обращение с отходами, изложены в ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Несанкционированное размещение отходов или не соблюдение требований к организации мест временного хранения отходов может привести к загрязнению почвенного покрова и, как следствие, загрязнению подземных (грунтовых) вод.

При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с отходами, а также проведении производственного экологического контроля и соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных местах (контейнерах), своевременный вывоз и передача на обезвреживание специализированной организации, негативного воздействия отходов на основные компоненты природной среды не прогнозируется.

4.9 Оценка изменения социально-экономических условий в результате реализации хозяйственной деятельности

Реализация планируемой хозяйственной деятельности будет способствовать социально-экономическому развитию Первомайского района г. Минска и соответствует приоритетам социально-экономического и инновационного развития Республики Беларусь. При реализации планируемой деятельности можно выделить следующие положительные аспекты в изменении социально-экономических условий:

- рост производственного и экспортного потенциала Первомайского района г. Минска и в целом Республики Беларусь;

- возмещение импортных дефицитных материалов, необходимых для выпуска защитной голографической продукции, произведенными в Республике Беларусь;

- дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в городе за счет поступлений экологического налога от планируемой хозяйственной деятельности.

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-экономическом отношении имеет благоприятную перспективу.

4.10 Трансграничное воздействие

В связи с тем, что воздействие на основные компоненты окружающей среды будет носить локальный по площади характер (в пределах арендуемых площадей), а также учитывая значительную удаленность объекта от государственной границы – более 240 км, воздействия на компоненты окружающей среды в трансграничном аспекте при реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.

4.11 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийной считается ситуация, которая в случае непринятия срочных мер может привести к аварии.

Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и противопожарной безопасности.

При авариях загрязнению могут быть подвержены грунты, подземные и поверхностные воды и биосфера.

В целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций в процессе  эксплуатации предприятия, выполнены расчеты категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с требованиями ТКП 474-2013 (табл. 4.10).

Высота помещений – 2.25 м.

Таблица 4.10 – Перечень категорируемых производственных помещений проектируемой лаборатории

| Наименование помещения, температура, влажность | Категория помещения | Площадь, м.кв. |
| --- | --- | --- |
| Отметка +0,00 |  |  |
| Помещение временного хранения отходов на водной основе и спиртосодержащих | В2 | 24,74 |
| Склад суточного хранения ЛВЖ и химических веществ | В2 | 23,59 |
| Склад баллонов с азотом | Д | 5,9 |
| Склад баллонов со сжатым воздухом | Д | 5,7 |
| Отметка +3,610 |  |  |
| 1.Лаборатория | В2/ В-1а | 151,1 |
| 2.Помещение хранения химических реактивов | В2/В-1б | 15,15 |
| 3.Помещение испытания образцов продукции | В2/В-1б | 8,79 |
| 4. Венткамера | В2/В-1б | 18,72 |
| 9.Помещение сушки и хранения мономеров | В2/В-1б | 17,66 |

На рисунке 4.4 представлен план первого этажа площадей размещения проектируемого объекта на отметке 0,000, с указанием категорийных помещений.

3. Хранение Азота

4. Хранение Сж. Воздуха

Рисунок 4.4 - План первого этажа на отметке 0,000 проектируемого объекта

На рисунке 4.5 представлен план второго этажа площадей размещения проектируемого объекта на отметке 3,610, с указанием категорийных помещений.

Рисунок 4.5 - План второго этажа площадей размещения проектируемого объекта на отметке 3,610

Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности помещения позволяет объективно устанавливать условный уровень угрозы возникновения технической катастрофы. На основании полученных параметров разработка и обоснование организационно-технических решения, обеспечивающие оптимальную эксплуатацию площадей в границах допустимого риска.

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности проводится с учетом следующих ключевых факторов:

- учитываются самые неблагоприятные последствия сбоя одного аппарата;

- все содержимое установки поступает в помещение;

- расчетное время остановки при вероятности отказа автоматической системы не больше 10-6 в год либо обеспечивает резервирование элементов. При более высоком показателе период отключения автоматики – 120 сек., ручной установки – 300 сек;

- испарение происходит с поверхности разлитой горючей жидкости из аппаратов и резервуаров с открытым зеркалом и свежеокрашенных плоскостей. Его площадь определяется из расчета 1 л на 1 кв. м помещения. При отсутствии справочных данных по горючим смесям показатель высчитывается, исходя из того, что 1 л жидкости, содержащей 70% и меньше растворителей, разливается на 0.5 кв. м.

- продолжительность испарения принимается равной периоду полного испарения, но не больше 3600 сек;

- свободный объем в помещении допускается принимать равным 80% от полного.

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений проектируемой лаборатории определялись в соответствии с разделом 4 ТКП 474-2013 для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов и других показателей производилось на основании расчетов по методикам, регламентированным ТНПА с учетом состояния технологических параметров и режимов (давление, температура и др.).

С учетом данных положений оценку взрывоопасности помещений производили по наиболее опасному компоненту, обращающемуся в производстве – ацетону.

Отметка 3,610

Лаборатория (пом. №1) – см. рис. 4.5. Согласно полученному значению избыточного давления взрыва (3,44 < 5 кПа) помещение не относится к категории «А». Определение категории помещения В1-В4: Согласно полученному значению удельной пожарной нагрузки категория помещения определилась как В3.

Помещение № 2. Помещение хранения химических реактивов - см. рис. 4.5.  Согласно полученному значению избыточного давления взрыва (4,27 < 5 кПа) помещение не относится к категории «А». Категории помещения определена как В1-В4. Общая масса хранимых веществ не превышаем 20 кг без учета упаковки. По наиболее опасному компоненту принимается - 20 кг ацетона. Согласно полученному значению удельной пожарной нагрузки категория помещения определилась как В3.

Помещение № 3. Помещение испытания образцов продукции - см. рис. 4.5.  Согласно полученному значению избыточного давления взрыва (4,0 < 5 кПа) помещение не относится к категории «А». Категории помещения определена как В1-В4. Общая масса хранимых веществ не превышаем 20 кг без учета упаковки. По наиболее опасному компоненту принимается - 20 кг ацетона. Согласно полученному значению удельной пожарной нагрузки категория помещения определилась как В3.

Помещение № 9.   Помещение сушки и хранения мономеров - см. рис. 4.5. Согласно полученному значению избыточного давления взрыва (1,99< 5 кПа) помещение не относятся к категории «А». Категория помещения В1-В4 Общая масса обращающихся веществ не превышает 10 кг. По наиболее опасному компоненту принимает - 10 кг полиэтилена. Согласно полученному значению удельной пожарной нагрузки категория помещения определилась как В3.

Отметка 0.00.

Помещение №1 Помещение временного хранения отходов на водной основе и спиртосодержащих - см. рис. 4.4. Согласно полученному значению избыточного давления взрыва (3,62 < 5 кПа) помещение не относится к категории «А». Согласно полученному значению удельной пожарной нагрузки категория помещения определилась как В3.

Помещение №2 Склад суточного хранения ЛВЖ и химических веществ - см. рис. 4.4. Согласно полученному значению удельной пожарной нагрузки категория помещения определилась как В3.

На основании указанных расчетов разрабатываются мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций (пожарная безопасность):

до введения в эксплуатации объекта, должен быть разработан план противопожарных мероприятий;

помещения должны быть оснащены автоматическими системами оповещения;

осуществление контроля и обеспечение исправности и готовности к работе всех устройств противопожарной безопасности и др.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в результате реализации проектных решений, риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций будет минимальным, при условии эксплуатации сооружений и технологического оборудования в соответствии с правилами и нормами охраны труда и техники безопасности, а также инструкциями по их эксплуатации.

5 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность (далее - Инструкция), утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017 № 4 в случае выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками – природопользователи должны осуществлять наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Производственный контроль в области охраны окружающей среды

На проектируемом предприятии должна быть разработана Инструкция по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды, где объектами производственного экологического контроля будут:

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- источники образования отходов производства и места временного хранения отходов производства до их удаления в соответствии с требованиями законодательства;

- документация в области охраны окружающей среды, необходимая для ведения хозяйственной деятельности в соответствии с природоохранным законодательством Республики Беларусь.

Система и порядок наблюдения за выбросами должна регламентироваться «Инструкцией по осуществлению производственного экологического контроля в ЗАО «Голографическая индустрия».

Производственный экологический контроль осуществляется путем:

- выявления и инвентаризации источников загрязнения окружающей среды (производится в процессе производственной деятельности);

- выявления источников загрязнения окружающей среды работниками контролирующих органов;

- осуществления проверок состояния имеющихся источников загрязнения окружающей среды в соответствии с планом (графиком) проверок.

В задачу контроля входит:

- контроль за соблюдением ПДВ, регулярный отбор проб;

- контроль за ведением технологических процессов в части соблюдения установленных мероприятий по защите атмосферы.

На предприятии рекомендуется предусмотреть контроль за выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого производства следующим образом:

  - Организовать места для отбора проб и проведения испытаний выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на местах локализации организованных стационарных источников.

  - Организовать систему контроля за выбросами загрязняющих веществ на границе расчетной санитарно-защитной зоны и в точках, расположенных на селитебной территории.

  - Уровни загрязнения атмосферы выбросами предприятия должны быть подтверждены результатами лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в контрольных точках. Исследования должны проводиться лабораторией, аккредитованной на данный вид работ.

  - Разработать план-график контроля качества атмосферного воздуха.

  - Осуществлять постоянный производственный экологический контроль.

Постпроектный анализ

Постпроектный анализ при эксплуатации проектируемого производства позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на природную среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий.

Постпроектному анализу подлежат:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Необходимая в соответствии с требованиями законодательства инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух после ввода в эксплуатацию проектируемых источников выбросов, позволит инструментальными методами определить выбросы загрязняющих веществ и скорректировать данные по концентрациям загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, в том числе на границе жилой зоны;

- отходы производства, согласно разработанной инструкции по обращению с отходами.

6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно таблицам  Г.1-Г.3  Оценка значимости представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации планируемой деятельности на окружающую среду

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Временного масштаба | Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Итого: |  | 141=4 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости.

7 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации неблагоприятного воздействия объекта планируемой деятельности

Размещение, устройство и эксплуатация планируемой лабораториии по производству акрилатных мономеров должно быть экологически безопасными по отношению к основным компонентам окружающей среды и здоровью населения.  При разработке проектной документации по объекту и его эксплуатации необходимо предусмотреть ряд специальных мероприятий:

а) общие:

- соблюдение законодательно-нормативных требований в области охраны

окружающей среды;

- соблюдение технологического регламента производства;

-  осуществление производственного экологического контроля воздуха, на границе расчетной санитарно-защитной зоны и жилой застройке по приоритетным загрязняющим веществам;

б) атмосферный воздух:

– контроль за исправностью технологического и вентиляционного оборудования;

– легковой и грузовой автотранспорт должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов;

– в установленном порядке получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в специально уполномоченных органах;

в) почвенный покров:

– ликвидация случайных проливов нефтепродуктов, возникающих при эксплуатации транспорта;

г) поверхностные и подземные воды:

– контроль за водопотреблением и водоотведением;

– предотвращение аварийных сбросов химических веществ в сеть хозяйственно-бытовой канализации;

– временное хранение отходов в специально оборудованных местах;

д) отходы:

– обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с классами опасности, опасными свойствами, агрегатным состоянием и существующими технологиями по их обезвреживанию и утилизации;

– заключить договора на передачу отходов со специализированными организациями, имеющими лицензии на транспортирование, использование,

обезвреживание и размещение опасных отходов;

– вести учет образовавшихся и переданных другим организациям отходов;

– исключить возможности потерь отходов в процессе обращения с ними;

– соблюдать мероприятия по минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты окружающей среды;

е) растительный и животный мир:

– исключить стоянку машин в пределах зеленных зон, обеспечив ее устройство в специально отведенном месте;

ж) аварийные ситуации:

–  соблюдение техники безопасности.

8 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности  выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов: вариант I – ) Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров; вариант II – Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива по показателям, характеризующим воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от «отсутствует» до «значительный» (табл. 8.1).

Таблица 8.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель |  | Вариант I Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров. |  | Вариант II «нулевая» альтернатива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздействие на атмосферный воздух |  | средней значимости |  | отсутствует |
| Воздействие на почвенный покров |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Воздействие на растительный мир |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Воздействие на животный мир |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Воздействие на поверхностные воды |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Воздействие на подземные воды |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Трансграничное воздействие |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Соответствие программам развития регионов |  | соответствует |  | не соответствует |
| Реализация природоохранных требований |  | высокий |  | низкий |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций |  | отсутствуют |  | отсутствуют |
| Социальная сфера (положительный эффект) |  | высокий |  | отсутствует |
| Производственно-экономический потенциал |  | высокий |  | отсутствует |
| Соответствие госпрограмме развития РБ |  | присутствует |  | отсутствует |
| Природоохранная деятельность (дополнительные ресурсы – экологическое налогообложение) |  | присутствует |  | отсутствует |
|  | - положительный эффект от реализации |  |
|  | - воздействие отсутствует |  |
|  | - незначительное влияние от реализации |  |
|  | - отрицательное воздействие от реализации |  |

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных  альтернативных вариантов: 1) Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров; 2) «Нулевой» вариант – отказ от строительства показала, что при реализации 1 варианта воздействие на основных компонентов окружающей среды незначительно (преимущественно на атмосферный воздух) или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом - рост производственного и экспортного потенциала республики, дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в городе и др.

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности не позволит развить национальное направление в области голографических технологий, на основе разработанных ноу-хау в рамках стратегического курса государственной инновационной политики с целью укрепления экономической безопасности государства.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

9 Условия для проектирования объекта планируемой хозяйственной деятельности

9.1 Краткие выводы по ОВОС

По результатам выполненной оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды определено, что:

1. Воздействие на атмосферный воздух при функционировании проектируемого объекта незначительно.

Согласно проектным решениям и выполненному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК с учетом фона на границе расчетной СЗЗ, в ближайшей жилой зоне, на границах подлежащих специальной охране территорий в районе исследования - границе II-го пояса ЗСО группового водозабора подземных вод г. Минска «Зеленовка» и граница ландшафтно-рекреационной зоны – территории Севастопольского парка не превышает установленных гигиенических нормативов значений показателей качества воздуха для селитебных территорий.

2. Прямое воздействие на поверхностные воды не прогнозируется в связи с отсутствием отведения в поверхностный водный объект сточных вод от проектируемого объекта.

3. Воздействие на почвенный покров не предполагается в связи с отсутствием проведения строительных работ за пределами арендуемой части здания.

4. Воздействие на качество подземных воды может быть вызвано нормативными (10-15 %) и случайными утечками из водоотводящих коммуникаций.

9.2 Условия для проектирования

9.2.1 В связи с потенциально возможным воздействием на атмосферный воздух необходимо предусмотреть:

– разработку проекта СЗЗ проектируемого производства в виду отсутствия установленной базовой СЗЗ производства акрилатных мономеров;

– контроль за исправностью технологического и вентиляционного оборудования;

– осуществление производственной деятельности с соблюдением технологий, исключающих сверхнормативное поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий.

9.2.1 В связи размещением проектируемого объекта в пределах территории  III-го пояса ЗСО группового водозабора подземных вод г. Минска «Зеленовка», обуславливающее потенциально возможное воздействие на подземные воды, необходимо предусмотреть:

- выполнение требований к организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- участки погрузки – разгрузки автотранспорта должны иметь твердое покрытие, обеспечивающие локализацию и отвод поверхностного стока.

9.2.2 Обращение с отходами на период реконструкции определяется проектными решениями, которые должен включать: выбор мест временного хранения отходов; раздельный сбор; тары; своевременный вывоз образующихся отходов. Обращение с отходами при функционировании предприятия должно осуществляться в соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отходами производства», которая определяет порядок организации и осуществления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование их образования, сбор, учет, перевозку, хранение, передачу на переработку и обезвреживание.

9.2.4 Производственный контроль состояния основных компонентов окружающей среды определяется программой производственного контроля лаборатории по производству акрилатных мономеров.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных условий для проектирования позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Справочник по климату Беларуси / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ / Под общ. ред. М.А. Гольберг. – Мн.: «Белниц Экология», 2003 – 124 с.

- Климат Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. – Мн.: Институт геологических наук АН Беларуси, 1996. – 234 с.

- Отчет о НИР «Разработка комплексной отраслевой схемы развития сетей дождевой канализации г. Минска. 2 часть. Разработка рекомендаций по очистке дождевого стока на основе анализа его качественных характеристик с территории различных функциональных зон г. Минска», Институт природопользования НАН Беларуси, 2016 г.

- Нацыянальны Атлас Беларусі / Мінск: РУП «Белкартаграфія», 2002.

- Отчет о НИР «Исследовать миграцию и разработать рекомендации по защите водозаборов подземных вод от загрязнения нефтепродуктами (на примере водозабоа  «Зеленовка»)», ЦНИИКИВР, 1999.

- «Схемы охраны окружающей среды города Минска и Минского района»

- Постановление Министерства здравоохранения республики Беларусь от 12 марта 2012 г. № 17/1 «Об утверждении предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель»

- Статистический ежегодник г. Минска, 2016 г.

- Сайт администрации Первомайского района г. Минска http://perv.minsk.gov.by

- Гольдберг, В. М. Методы оценки защищенности подземных вод от загрязнения Текст. / В. М. Гольдберг // Изучение защищенности подземных вод: сб. науч. тр. - М.: ВСЕГИНГЕО, 1986.

ПРИЛОЖЕНИЯ*

Приложение А

Приложение Б

Разработка программы проведения Оценки воздействия на окружающую среду объекта « «Оценка воздействия на окружающую среду объекта «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров» выполняется согласно Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47.

Программа проведения

Оценки воздействия на окружающую среду объекта «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров»

1. План-график работ по проведению оценки воздействия

| Этап | Задачи исследований | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановка задачи, выбор метода исследований. Разработка программы работ. | 1.1.Постановка задачи. 1.2 Анализ законодательно-нормативных требований в области охраны окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 1.3 Выбор метода исследований. 1.4 Разработка программы работ. |
| 2. | Оценка существующего состояния окружающей среды. | 2.1 Характеристика природных условий района исследований (климатических, гидрологических, геолого-гидрогеологических). 2.2 Характеристика состояния атмосферного воздуха 2.3 Характеристика качества поверхностных вод. 2.4 Характеристика качества подземных вод. 2.5 Характеристика состояния почвенного покрова. |
| 3. | Выбор альтернативных вариантов реализации проектных решений. | 3. Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности. |
| 4. | Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. | 4.1 Оценка воздействия реализации хозяйственной деятельности на основные компоненты природной среды. 4.2 Оценка изменения социально-экономических условий в результате реализации планируемой деятельности. 4.3 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций. 4.4 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности. 4.5 Трансграничное воздействие. |
| 7. | Составление отчета по ОВОС. |  |

2. Сведения о планируемой деятельности

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой организацию наукоёмкого производства - лаборатории по производству акрилатных мономеров на арендуемых площадях по адресу: г. Минск, тракт Логойский 22/2.

Планируемая хозяйственная деятельность по развитию уникальных голографических технологий в республике, с созданием лаборатории по производству акрилатных полимеров, с цель синтеза нового материала с заданным уровнем свойств (трехмерной среды со сложным химическим составом) – имеет мировой приоритет, соответствует основным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы согласно Указу Президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» от 22 апреля 2015 г. № 166, отвечает стратегическим курсам государственной инновационной политики в области укрепления экономической безопасности государства – входит в состав инвестиционного проекта Министерства финансов Республики Беларусь «Многослойное оптическое  защитное средство с визуализацией компонентов. Разработка и организация производства»

3. Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектными решениями – реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров.

Реализация уникальных голографических технологий в Республике Беларусь в настоящее время занимает в системе государственных приоритетов особое место, в том числе в части голографических средств защиты информации, документов, ценных бумаг и особо ценных объектов. Элементы голографической технологии, в том числе производство органического материала со сложным химическим составом с использованием акриловых мономеров, являются «ноу-хау» ЗАО «Голографическая ИНДУСТРИЯ». На сегодняшний день аналогов белорусской системе производства защитных голограмм в мире не существует.

II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование, структурно-пространственный анализ материалов, характеризующих природные условия (климатические, гидрологические, геолого-гидрогеологические и др.), аналитические расчеты, прогноз миграции загрязняющих веществ.

5. Существующее состояние окружающей среды

Климат территории исследований умеренно-континентальный, характеризуется четко выраженными сезонами - зимой и летом. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 6,40 С. В целом за год преобладают западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 5 м/с. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 601мм.

В геоморфологическом отношении район исследований расположен в юго-восточной части Минской краевой ледниково-аккумулятивной возвышенности. В гляциоморфологическом отношении южная часть возвышенности представляет собой Ивенецко-Минский моренный массив – наиболее высокую ледниковую форму древнеледниковой области Европы. Массив сформировался в минскую стадию отступания сожского ледникового покрова.

Территория исследований согласно геоморфологическому районированию территория исследований находится на восточном склоне Ивенецко-Минского массива, в пределах верхнего участка бассейна р. Свислочи.

Гидрографическая сеть района исследований представлена Слепянской водной системой, созданной на р. Слепянка.

На территории проектируемого  объекта в геологическом строении принимают участие до глубины 56,5-74,0 м следующие отложения (сверху вниз) голоценовые техногенные образования (thIV), аллювильные отложения пойм голоценового возраста (аIV), флювиогляциальные отложения надморенные сожского горизонта (fIIszs), моренные отложения сожского горизонта (gIIsz), водноледниковые отложения межморенные днепровско-сожского горизонта (f,lgIId-sz), моренные отложения днепровского горизонта (gIId).

Водоносный комплекс является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Минска. На данный водоносный комплекс оборудованы водозаборные скважины группового водозабора «Зеленовка»

6. Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды

Характер планируемой деятельности, анализ проектных решений, природные условия территории определили необходимость рассмотрения в качестве объектов, потенциально подверженных негативному воздействию следующие природные комплексы: атмосферный воздух;  земельные ресурсы;  подземные воды;  поверхностные воды.

При реализации проектных решений по реализации планируемой хозяйственной деятельности основными видами возможного воздействия на окружающую среду могут являться:

Приложение В